P O S U D E K

o vlivech  záměru

„Skládka  S-OO3  Lišov,  II. etapa  výstavby  těsněné  skládky “

na životní prostředí

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

ve znění pozdějších předpisů

Datum zpracování posudku:	6. října 2006

# Zpracovatel posudku: 	Ing. Václav Obluk

Morseova 245

109 00 Praha 10 – Petrovice

kontaktní adresa:

Lékořicová 166

104 00 Praha 10 - Křeslice

telefon:  604 825 980

e-mail:  vaclav.obluk@volny.cz

Osvědčení odborné způsobilosti:	č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 ze dne 16. 12. 1998 prodloužené

rozhodnutím MŽP č.j.: 14798/ENV/06 ze dne 21. 3. 2006

Prohlášení zpracovatele posudku

Posudek o vlivech záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí (dále jen „posudek“) jsem zpracoval jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998 Ministerstvem životního prostředí v  dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 14798/ENV/06 ze dne 21. 3. 2006, podle požadavků vyplývajících z § 9 citovaného zákona.

Dále prohlašuji, že na zpracování tohoto posudku se nepodílely další osoby.

Ing. Václav Obluk

OBSAH

strana

ÚVOD	4

- ZÁKLADNÍ  ÚDAJE	5

  - Název záměru

  - Kapacita (rozsah) záměru

  - Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  - Obchodní firma oznamovatele

  - IČ oznamovatele

  - Sídlo (bydliště) oznamovatele

- POSOUZENÍ  DOKUMENTACE	5

  - Úplnost dokumentace	5

  - Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení	7

  - Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí	18

  - Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice	18

- POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO  ŘEŠNÍ  ZÁMĚRU  S  OHLEDEM  NA  DOSAŽENÝ  STUPEŇ  POZNÁNÍ  POKUD  JDE  O  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K  PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ  KOMPENZACI  NEPŘÍZNIVÝCH  VLIVŮ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ	19

- VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ  K  DOKUMENTACI	20

- CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	39

- NÁVRH  STANOVISKA	40

PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU	66

PŘÍLOHY	67

ÚVOD

Posuzovaný záměr firmy .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ představuje pokračování skládkové činnosti vybudováním tří nových sektorů skládky na ploše cca 16 000 m2 ve stávajícím areálu skládky Lišov pro užitečný objem odpadu cca 112 000 m3. Při roční nominální kapacitě návozu odpadu, která zůstane na stávající úrovni cca 40 000 t (cca 40 000 m3), činí předpokládaná životnost skládky cca 2,8 roku. Se zahájením skládkování v nových sektorech skládky se počítá v průběhu roku 2007, ukončení skládkování se předpokládá v průběhu roku 2009.

Účelem posuzovaného záměru je využití možnosti v rámci stávajícího areálu skládky Lišov, a to bez rozšiřování do okolních lokalit mimo hranice areálu skládky. Záměr předpokládá výstavbu tří nových sektorů skládky navazujících na stávající těleso skládky. Užitečný objem stávajícího tělesa skládky cca 450 000 m3 se v případě realizace posuzovaného záměru zvětší na celkem cca 562 000 m3, což představuje navýšení objemu o cca 25 %. Nová výstavba má být realizována postupně ve dvou fázích, nejprve realizace sektoru 8 (cca 7 050 m2) a poté realizace sektorů 9 a 10 (celkem cca 8 950 m2). Nové těleso skládky  je v rámci II. etapy výstavby navrženo v místě původního terénu a z velké části na ploše bývalé tzv. vrchní staré skládky.

Provoz skládky má pokračovat ve stávajícím režimu, tj. podle ustanovení provozního řádu a příslušného integrovaného povolení, s návozem odpadu cca 40 000 t/rok a provozní dobou skládky v pondělí – pátek od 7.00 – 15.30 hodin, mimo sobot, nedělí a svátků. Pokračovat bude i jímaní skládkového plynu a jeho spalování v kogenerační jednotce. Průsaková voda bude odváděna do akumulační jímky a zpětně recirkulována rozlivem po tělese skládky nebo pod rekultivovaný povrch k podpoře metanogenních procesů při vývoji bioplynu.

Po dosažení konečné figury skládky, konsolidaci a sesednutí bude průběžně prováděno uzavírání a rekultivace skládky s konečnou výškou na kótě 489,61 m n.m. Součástí záměru jsou i sadové úpravy spočívající v ozelenění travním porostem a dřevinami, které budou navazovat na stávající ozelenění v areálu skládky.

Podle technického zabezpečení je předmětná skládka, označená jako S-OO3, určena pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich užívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na skládku nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

Pokud jde o vztah záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ k  územně plánovací dokumentaci, podle vyjádření příslušného stavebního úřadu, Městského úřadu Lišov, odboru územního plánování, výstavby a životního prostředí, je předložený záměr v souladu s platným Územním plánem obce – města Lišov.

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného i příslušné oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“, dokumentace vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí a tento posudek.

I.  	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

- Název záměru

Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky

- Kapacita (rozsah) záměru

Pokračování skládkové činnosti vybudováním tří nových sektorů skládky na ploše cca 16 000 m2 ve stávajícím areálu skládky Lišov pro užitečný objem odpadu cca 112 000 m3. Při roční nominální kapacitě návozu odpadu, která zůstane na stávající úrovni cca 40 000 t (cca 40 000 m3), činí předpokládaná životnost skládky cca 2,8 roku.

- Umístění záměru

kraj: 	Jihočeský

obec: 	město Lišov

katastrální území:	Lišov (kód k.ú. 68517)

- Obchodní firma oznamovatele

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

- IČ oznamovatele

25171941

- Sídlo oznamovatele

Krajinská 10

370 01 České Budějovice

II.  	POSOUZENÍ  DOKUMENTACE

- Úplnost dokumentace

# Dokumentace vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.

Pokud jde o vlastní rozsah dokumentace, je vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, na stanovené podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a rovněž i na skutečnost, že ukládání odpadů v areálu skládky Lišov již probíhá a že jsou proto k dispozici i reálné údaje o vlivech provozu skládky na životní prostředí a veřejné zdraví, dostačující k možnosti posoudit vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a  ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové části dokumentace.

Zvýšená pozornost byla věnována analýze rizik pro podzemní a povrchovou vodu, hodnocení zdravotního rizika a posouzení vlivu na krajinný ráz. Odpovídající pozornost byla věnována i ostatním aspektům vlivů na životní prostředí s tím, že v rámci další přípravy záměru musí být realizace záměru precizována na základě výsledku studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky.

Z metodického pohledu se konstatuje, že dokumentace se soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že předložená dokumentace odpovídá po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní. Některé nepřesnosti, resp. nedopatření v dokumentaci nemohly ovlivnit provedené hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v dokumentaci. Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., sloužily k potvrzení predikce vlivů na životní prostředí a zejména k návrhu podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a neměly vliv na výsledek hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí provedeného v dokumentaci za předpokladu, že bude na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo pro následná správní řízení, že nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření, nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků a že tzv. vrchní stará skládka bude stabilní.

# Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru pro příslušná následná správní řízení k povolení předmětného záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb.

Poznámka:	Vlastní náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech posudku.

Shrnutí hodnocení zpracovatele posudku

Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí je v této etapě přípravy záměru s ohledem na stanovené podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování  vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentace se věnuje všem zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným záměrem a odpovídá po metodické stránce požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní.

Při posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vystupuje s ohledem na charakter záměru do popředí kromě zajištění ochrany podzemních a povrchových vod zejména cílový stav dotčeného území po ukončení ukládání odpadů na skládku. Z komplexního hlediska jde proto o sladění zájmů na využití stávajícího areálu skládky Lišov na jedné straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé, a to nejen příslušnými opatřeními k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, ale i zajištěním odpovídajícího stavu území po ukončení ukládání odpadů na skládku. Rovněž z tohoto pohledu se vycházelo při posuzování předmětného záměru a při formulování návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí.

- Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

ČÁST  B  dokumentace

ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru včetně problematiky kumulace s jinými záměry je uvedeno zdůvodnění potřeby záměru, popis technického a technologického řešení a výčet dotčených územně samosprávných celků potenciálně zasažených předpokládanými vlivy záměru.

Hodnocení zpracovatele posudku

Údaje v této části dokumentace včetně popisu technického a technologického řešení záměru jsou dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Ve vztahu k možné kumulaci vlivů se uvádí, že příslušný text na str. 13 dokumentace je nepřesný, neboť v těsném sousedství areálu skládky Lišov provádějí své aktivity firmy CLAY CB spol. s r.o. a A.K.U.P.I. spol. s r.o. Jedná se však o stávající aktivity, jejichž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se odrážejí do stávajícího stavu životního prostředí, který je předmětem části C dokumentace. Z metodického pohledu má být v části B.I.4. dokumentace komentována možnost kumulace s jinými záměry, tj. se záměry realizovanými, připravovanými, popřípadě uvažovanými. Pokud jde o aktivitu firmy A.K.U.P.I. spol. s r.o., která do vytěženého prostoru zaváží odpady v rámci rekultivace důlního díla povolené příslušným obvodním báňským úřadem, jedná se o inertní odpad. Krajský úřad Jihočeského kraje pak svým rozhodnutím specifikoval druhy odpadů, a to v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Ve vztahu k nakládání s inertním odpadem prováděným firmou A.K.U.P.I. spol. s r.o. se uvádí, že s ohledem na potenciální nejvýznamnější vlivy při ukládání odpadů v areálu skládky Lišov, které představují event. ovlivnění povrchových a podzemních vod, nelze významnou kumulaci těchto vlivů předpokládat.

Pokud jde o záležitost rekultivace skládky a vegetačních úprav, akcentuje se požadavek na průběžnost příslušných prací v návaznosti na podmínky vyplývající z ukládání odpadů, a to nejen pro případ II. etapy ukládání odpadů, ale i pro stávající skládku.

Relevantní opatření týkající se rekultivace skládky a vegetačních úprav jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani odnětí pozemků k plnění funkcí lesa (ani v průběhu výstavby není vyžadován dočasný zábor).

B.II.2. Voda

Spotřeba pitné vody odpovídá stávajícímu stavu (cca 390 m3/rok).

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Spotřeba elektrická energie odpovídá stávajícímu stavu (cca 8 300 kWh/měsíc).

Spotřeba pohonných hmot odpovídá stávajícímu stavu (cca 4 600 l/rok).

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr představuje pokračování skládkové činnosti v areálu bez navýšení celkové kapacity návozu odpadů (dopravní obsluha činí cca 17 000 nákladních aut/rok a cca 2 500 osobních aut/rok).

V etapě výstavby se předpokládá intenzita dopravy na úrovni cca desítky nákladních aut/den.

Hodnocení zpracovatele posudku

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vystihují údaje uvedené v této části dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci v zásadě ztotožnit. Kromě vstupů spojených s etapou výstavby (vzhledem k charakteru záměru nejsou významné) se jedná o vstupy, které jsou již spojeny se stávajícím provozem skládky Lišov.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Bodové zdroje

Není navrženo zřízení  žádného nového bodové zdroje znečišťování ovzduší. V areálu je provozována kogenerační jednotka využívající skládkový plyn, s jejímž provozem se počítá i v budoucnu (při maximální produkci skládkového plynu 170 m3 za hodinu činí emise škodlivin 89,4 t/rok NOx, 22,3 t/rok CO, 44,7 t/rok CxHy, 3,0 kg/rok SO2 a 74,5 kg/rok TL).

Liniové zdroje

Rozšířením skládky nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Doprava odpadů bude probíhat po stávající trase s nezměněnou intenzitou (emise škodlivin činí 14,2 kg/km.rok NOx, 124,6 kg/km.rok CO, 45,0 kg/km.rok CxHy, 0,4 kg/km.rok SO2 a 14,4 kg/km.rok TL).

Plošné zdroje

Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha rozšířené skládky. U emisí z manipulace s odpadem nedojde oproti stávajícímu stavu ke změně. Emise skládkového plynu, který je jímán a spalován v kogenerační jednotce, je pro celou skládku očekávána v úrovni do 170 m3 za hodinu  a bude se v průběhu času měnit (průměrné úniky metanu ze současné skládky jsou charakterizovány jako nulové, obdobná úroveň se očekává i při II. etapě skládkové činnosti).

Výstavba

V průběhu stavebních prací bude docházet k emisi prašných částic (doba bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a závislé na klimatických podmínkách). Dojde také ke krátkodobému nárůstu emisí z dopravy (maximální emise škodlivin činí 3,4 kg/km.den NOx, 2,9 kg/km.den CO, 0,7 kg/km.den CxHy, 0,001 kg/km.den SO2 a 0,3 kg/km.den TL).

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedeným údajům nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní připomínky. Pokud jde o emise tuhých znečišťujících látek, resp. suspendovaných látek frakce PM10, je třeba konstatovat, že reálná velikost těchto emisí bude kromě jiného záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje sekundární prašnosti) a vlhkosti příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách.

S ohledem na stávající zkušenosti při provozu skládky nelze při dodržování správného technologického postupu očekávat ani zvýšenou úroveň emisí pachových látek, která by byla příčinou obtěžování obyvatelstva.

Emise látek znečišťujících ovzduší při event. zahoření skládky jsou variabilní a budou záviset především na charakteru odpadů v místě zahoření. S ohledem na skutečnost, že případy zahoření nejsou frekventované, nemají dlouhou dobu trvání a že skládka je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, nelze usuzovat, že by tyto případy mohly způsobit významné znečištění ovzduší s ovlivněním veřejného zdraví. Nicméně prevenci zahoření odpadů je nutno věnovat soustavnou pozornost.

Opatření týkající se prevence znečišťování ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

B.III.2. Odpadní vody

Produkce splaškových vod je cca 312 m3/rok (jsou odváděny do jímky a odváženy na ČOV).

Produkce srážkových vod (znečištěných průsakových) je cca 2 680 m3/rok (jsou odváděny do akumulační jímky se zpětným rozlivem do tělesa skládky, event. odváženy na ČOV).

Produkce srážkových vod (neznečištěných povrchových) je cca 2 100 m3/rok (jsou odváděny systémem záchytných příkopů  a meliorační stokou do rybníka).

Hodnocení zpracovatele posudku

K této části dokumentace nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru zásadní připomínky.

Opatření týkající se prevence ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

B.III.3. Odpady

Odpady vzniklé z vlastního provozu budou ukládány na vlastní skládce (bude produkováno malé množství odpadů kategorie N, které budou předávány odborné firmě ke zneškodnění).

Odpady vzniklé z výstavby budou ukládány, resp. využity na vlastní skládce (množství nepřesáhne řád tisíce tun za období výstavby).

Hodnocení zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku konstatuje, že nakládání s odpady v areálu skládky Lišov již standardně probíhá a že s ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze očekávat z hlediska ochrany životní prostředí a veřejného zdraví nestandardní situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí.

Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

B.III.4. Ostatní

Hluk

Jako zdroje hluku jsou uvedeny kompaktor, nákladní auta v areálu, kogenerační jednotka a výstavba.

Vibrace

Nejsou produkovány ve významné míře.

Záření ionizující

Zdroje nejsou používány.

Záření elektromagnetické

Významné zdroje nejsou používány.

Hodnocení zpracovatele posudku

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci zásadní připomínky.

B.III.5. Doplňující údaje

Záměr nepředstavuje významné terénní úpravy. Hodnocení dopadů na krajinný ráz je předmětem studie, která je přílohou č. 6 dokumentace.

Hodnocení zpracovatele posudku

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je komentováno v rámci dále uvedeného hodnocení části D.I.8. dokumentace Vlivy na krajinu.

ČÁST  C  dokumentace

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území a charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území.

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci jsou údaje v této části dokumentace s ohledem na údaje obsažené v přílohové části dokumentace dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Odpovídající pozornost byla věnována všem dostupným charakteristikám stavu životního prostředí v zájmového území, které by mohly být potenciálně ovlivněny dominantními vlivy spojenými s posuzovaným záměrem. Významným podkladem jsou s ohledem na charakter záměru zejména údaje a výsledky soustředěné v Aktualizaci analýzy rizik.

ČÁST  D  dokumentace

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní vlivy a rizika

Vlastní provoz II. etapy skládky neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny, které by mohly mít přímé zdravotní následky. Záměr není zdrojem zvýšení zdravotních rizik a zdravotní rizika vyplývající z realizace záměru jsou hodnocena jako nízká až zanedbatelná.

Sociální a ekonomické důsledky

Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky. Počet pracovních míst nebude změněn.

Počet dotčených obyvatel

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

Hodnocení zpracovatele posudku

S ohledem na údaje soustředěné v dokumentaci, zejména pak výsledky Aktualizace analýzy rizik a Hodnocení zdravotního rizika, které byly zpracovány podle standardních metodik,  lze s uvedenými závěry v této části dokumentace souhlasit.

Ve vztahu k charakteru posuzovaného záměru, jeho lokalizaci a při dodržení navržených podmínek rezultujících z posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je ovlivnění obyvatelstva přijatelné, neboť budou splněny následující předpoklady:

- pokud vůbec budou do obytného území pronikat fyzikální a chemické škodliviny, zůstanou bezpečně pod stanovenými limity;

- potenciální nepříznivé dopady na pohodu, kvalitu života a zájmy obyvatelstva budou malé a nevyvolávají mezi lidmi četné negativní a obranné postoje;

- do obytného území nebudou v měřitelných množstvích emitovány zdravotně významné faktory, pro něž není stanoven limit.

Opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší

S ohledem na typ záměru mohou být významnější pouze emise oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek. Emise tuhých znečišťujících látek je ovlivňována především klimatickými podmínkami (jedná se převážně o sekundární prašnost) a z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v zájmovém území. nebude významná (pozornost je třeba věnovat snižování sekundární prašnosti). Emise oxidů dusíku nedozná oproti stávajícímu stavu významnější změny, imisní zatížení okolí se významně nezmění. Vlivy na ovzduší v období výstavby budou celkově málo významné.

Zápach

S ohledem na poměrně velkou vzdálenost skládky od obytných objektů není předpoklad, že by docházelo k obtěžování obyvatelstva zápachem (za stávajícího stavu se na význačný zápach neobjevují stížnosti obyvatel).

Vlivy na klima

S ohledem na dispoziční řešení záměru, konfiguraci terénu, tvar, velikost a způsob rekultivace nelze očekávat významné ovlivňování klimatické charakteristiky území.

Hodnocení zpracovatele posudku

S uvedeným hodnocením se lze s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci ztotožnit. Pokračováním skládkování nebude docházet při dodržení navržených opatření k ochraně ovzduší k významnému znečištění ovzduší.

Nejvýznamnějším potenciálním vlivem může být znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. suspendovanými látkami frakce PM10. Jak již bylo uvedeno, reálná velikost těchto emisí bude kromě jiného záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje sekundární prašnosti) a vlhkosti příslušných materiálů Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách.

S ohledem na stávající zkušenosti při provozu skládky nelze při dodržování správného technologického postupu očekávat ani zvýšenou úroveň emisí pachových látek, která by byla příčinou obtěžování obyvatelstva.

Emise látek znečišťujících ovzduší při event. zahoření skládky jsou variabilní a budou záviset především na charakteru odpadů v místě zahoření. S ohledem na skutečnost, že případy zahoření nejsou frekventované, nemají dlouhou dobu trvání a že skládka je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, nelze usuzovat, že by tyto případy mohly způsobit významné znečištění ovzduší s ovlivněním veřejného zdraví. Nicméně prevenci zahoření odpadů je nutno věnovat soustavnou pozornost.

Opatření k prevenci znečišťování ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany. Stávající hluková situace v dotčeném území se realizací záměru významně nezmění.

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný. Ve špičkových obdobích však nelze vyloučit rušivé vlivy (je proto nezbytné omezit stavební práce pouze na denní dobu mezi 7.00 až 19.00 hodin).

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů jsou vyloučeny.

Hodnocení zpracovatele posudku

S uvedeným hodnocením se lze s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci ztotožnit. Ve vztahu k etapě výstavby a možné hlukové zátěži jsou relevantní opatření k ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na odvodnění území

Rozšířením o plochu II. etapy skládky dojde ke snížení plochy infiltračního území, což činí cca 1,6 ha. Zároveň však budou postupně uzavírány a postupně rekultivovány stávající skládkové prostory, takže bilance dešťových vod odtékajících z území bude víceméně vyrovnaná. Pouze na přechodnou dobu lze očekávat snížení plošné infiltrace srážkových vod, a to při přechodu skládkování na II. etapu a tím omezení dotace konečného recipientu.Vlivy na odvodnění území jsou nevýznamné.

Vliv na kvalitu povrchových vod

Záměr nepředstavuje z hlediska vlivu na kvalitu povrchových vod žádné ohrožení za podmínky respektování opatření navržených v provedené Aktualizaci analýzy rizik. Vlivy na CHOPAV Třeboňská pánev jsou vyloučeny.

Vlivy na kvalitu podzemní vody

Záměr nepředstavuje z hlediska vlivu na kvalitu podzemních vod žádné ohrožení za podmínky respektování opatření navržených v provedené Aktualizaci analýzy rizik. Kvalita podzemní vody nebude záměrem ovlivněna, vodní zdroje nebudou ohroženy.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik

Zatížení podloží vrstvením odpadů může mít potenciální vliv na snížení rychlosti proudění podzemní vody v kolektoru kvartérních a neogenních sedimentů. Vzhledem k stávající nízké propustnosti uvedených uloženin bude omezení proudění nevýznamné. Hydrogeologické charakteristiky nebudou záměrem významně ovlivněny.

Hodnocení zpracovatele posudku

S ohledem na výsledky Aktualizace analýzy rizik, se za zásadní nezbytné opatření především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Uvedená opatření včetně dalších doporučení vyplývajících z provedené Aktualizace analýzy rizik jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.5. Vlivy na půdu

Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci připomínky.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Přírodní zdroje ano zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny.

Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci připomínky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Za potenciálně negativní vliv lze označit odstranění dřevin v prostoru záměru, zbytkového lesního remízu na ploše skládky (jedná se o porost bez většího přírodovědného nebo ochranářského významu, jde o mladá nestabilizovaná společenstva na přírodě cizím stanovišti uvnitř oploceného areálu skládky).

Přímo mohou být ovlivněny také některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců pohybující se v prostoru již rekultivované staré horní skládky. Může dojít k ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů dřevin.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci zásadní připomínky.

Opatření týkající se ochrany přírody jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.8. Vlivy na krajinu

Realizace záměru lokálně pozmění modelaci krajiny. Záměr bude mít žádný až slabý vliv na přírodní hodnoty, žádný, nejvýše velmi slabý vliv na kulturní a historické hodnoty, slabý až středně silný vliv na estetické hodnoty krajiny, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině. Nežádoucí vlivy lze kompenzovat vhodnými dřevinnými výsadbami. Záměr je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku s ohledem na výsledky  Posouzení vlivy záměru na krajinný ráz zásadní připomínky s tím, že se zdůrazňuje, aby v souladu s projektem rekultivace a v návaznosti na podmínky vyplývající z ukládání odpadů byla zajištěna průběžná realizace rekultivačních prací a aby v návaznosti na územní možnosti a postup rekultivačních prací byla postupně zajištěna včasná realizace komplexního projektu vegetačních úprav.

Opatření týkající se omezení vlivu na krajinný ráz jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a historické památky nebo archeologická naleziště. Nebudou proto ovlivněny.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci připomínky.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nevede ke změně intenzit dopravy na komunikační síti.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru připomínky. Jak již bylo uvedeno, pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení stávající intenzity obslužné dopravy.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy.

Hodnocení zpracovatele posudku

K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci připomínky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Záměr není provázen rizikem vlivů, které by způsobily narušení či poškození některého faktoru ochrany životního prostředí. Realizace záměru může napomoci důslednému dodržení navržených opatření ke snížení vlivu existující skládky na dotčené složky a faktory životního prostředí.

Za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a charakter ovlivnění prostředí bude akceptovatelný.

V dokumentaci je uvedeno shrnutí možných vlivů záměru a v tabulkové formě uvedena charakteristika vlivů záměru na životní prostředí.

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféry v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení zpracovatele posudku

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z  procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.

Vlastní pokračování ukládání odpadů v rámci II. etapy skládky prakticky neovlivní půdu, horninové prostředí, vodu, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, ovzduší, krajinu a akustickou situaci, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Havárie z důvodu předmětu činnosti

V provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky. Na provoz není uplatňován zákon č. 353/1999 Sb. V rámci provozu skládky nebudou prováděny činnosti, u kterých lze indikovat zvýšené havarijní riziko.

Problematika únosnosti staré skládky, stlačitelnosti a stability musí být řešena tak, aby případná rizika byla vyloučena, případně byla přijata dodatečná opatření k zajištění stability staré skládky.

Riziko havárií s dopadem do životního prostředí je v případě posuzovaného záměru nízké a dodržováním standardních bezpečnostních postupů bude udržována na přijatelné úrovni.

Havárie z důvodů přerušení dodávky energie

Výpadek dodávky elektrické energie by neměl významný vliv na provoz technologických zařízení, při výpadku budou odstavena bez jakýchkoliv rizik.

Výpadek dodávky zemního plynu se na vzniku havarijních stavů bezprostředně neprojeví.

Výpadek zásobování pitnou vodou se v provozu nijak neprojeví.

Požár

Provoz skládky je obecně spojen se zvýšeným požárním rizikem, zahořením odpadů. Dosud však nedošlo k významnému problému (k zahoření malého rozsahu dochází v průměru 1x za dva roky). S ohledem na omezenou dobu provozu II. etapy skládky nejsou očekávány významné dopady.

Technologická nekázeň

Technologická nekázeň (používání nesprávných pracovních postupů) je řešena formou organizace práce a školení pracovníků.

Dopravní nehody

Rizika z případné havárie dopravních prostředků musí být řešena v příslušném havarijním plánu provozu a přepravce odpadů.

Živelní pohroma

Lokalita se nenachází v oblasti se zvýšenou pravděpodobností živelních pohrom.

Zvýšená rizika v průběhu výstavby

Stavební úpravy nepředpokládají použití mimořádných postupů ani materiálů.

Souhrnně realizace záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik (nedochází ke změnám charakteru rizik).

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k charakteru záměru, situování areálu skládky Lišov a s ohledem na skutečnost, že ukládání odpadů na skládce již probíhá, lze s charakteristikou environmentálních rizik souhlasit. Za zásadní nezbytné opatření se však především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Soustavnou pozornost je třeba nadále věnovat i ostatním rizikovým faktorům, neboť rizika nelze nikdy zcela vyloučit - viz poslední dvě zahoření skládky (od zpracování dokumentace) dne 9. 8. 2006 a dne 16. 9. 2006. Z vyžádaných podkladů vyplývá, že dne 9. 8. 2006 v 9.30 hodin došlo k lokálnímu zahoření v rozšířené části skládky o rozměrech cca 5 x 4 m. Zahoření bylo nahlášeno v 9.36 hodin, v 9.50 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 16.30 hodin byl zásah ukončen. Pro krátký průběh zahoření nebylo možno uskutečnit kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší. O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí, která následně provedla místní šetření bez přijetí sankčních opatření. Dne 16. 9. 2006 v 12.55 hodin došlo k zahoření  v rozšířené části skládky o rozměrech cca 20 x 20 m. Zahoření bylo nahlášeno v 13.00 hodin, v 13.15 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 10.00 hodin dne 21. 9. 2006 byl zásah ukončen. Kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší provedla akreditovaná laboratoř HZS Kamenice nad Lipou (výsledky nebyly v rámci termínu zpracování posudku k dispozici). O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí (šetření nebylo v rámci termínu zpracování posudku uzavřeno).

Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.IV. Charakteristika opatření k  prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V dokumentaci je uveden přehled opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývajících hodnocení vlivů záměru  provedeného v dokumentaci.

Hodnocení zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje a doplňuje, popřípadě aktualizuje,  s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku v obecné rovině reflektována.

Opatření k omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Charakter možného ovlivnění životního prostředí byl stanoven na základě shromážděných podkladů a právních norem metodou odborného odhadu a analogie. Výchozí byla situace v lokalitě, kde se posuzovaný provoz nachází.

V rámci zpracovaných studií byly provedeny konkrétní průzkumy.

Hodnocení zpracovatele posudku

Přístupy při hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality. Při zpracování dokumentace byla soustředěna pozornost na rozhodující potenciální vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Zásadní studie, které jsou v přílohové části dokumentace (Aktualizace analýzy rizik, Hodnocení zdravotního rizika a Posouzení vlivů na krajinný ráz) jsou zpracovány standardními postupy s využitím patřičných metodických přístupů.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při zpracování dokumentace

Nejvýznamnější neurčitosti a nedostatky ve znalostech jsou definovány v oblasti hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody (absence bilančních vláhových výpočtů srážkových vod na skládce; nevhodné provedení referenčního vrtu a odběrového místa; nedostatek informací o únosnosti a stabilitě staré skládky; nedostatek informací o procesech uvnitř staré skládky). Řešení v uvedených oblastech je zahrnuto v návrhu opatření a musí být zohledněno v následující přípravě záměru tak, aby nejistoty a neurčitosti byly v dostatečné míře eliminovány a odstraněny.

Míra nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při hodnocení vlivů záměru a z toho plynoucí rizika spojená s akceptováním vyvozených závěrů se jeví jako přijatelná.

Hodnocení zpracovatele posudku

K této části dokumentace se uvádí, že dořešení zásadní záležitosti týkající se stability tzv. vrchní staré skládky pro následná správní řízení je nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru. Opatření k tomu účelu jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Dořešení technických záležitostí spojených s výstavbou skládky je standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

ČÁST  E  dokumentace

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je předkládán v jedné lokalizační a technické a technologické variantě.

Nulová varianta, která předpokládá ukončení skládkování na současném tělese skládky, rekultivaci a následný monitoring podzemních a povrchových vod, není doporučena k realizaci.

Hodnocení zpracovatele posudku

Záměr je v rámci dokumentace řešen jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace záměru), která představuje zároveň variantu referenční.

Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru obligatorní a příslušný úřad, Ministerstvo životního prostředí, nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracování  variant řešení záměru, předložené invariantní řešení v  dokumentaci se s  ohledem na charakter záměru (pokračování skládkové činnosti) považuje za dostačující k uzavření posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Pokud jde o nulovou variantu, konstatuje se, že rozdíl při porovnání projektové varianty a varianty nulové spočívá především v době provozu stávajícího areálu skládky Lišov a s tímto provozem souvisejícími vlivy. V tomto ohledu bude samozřejmě z lokálního pohledu pokračování skládkové činnosti vždy v zásadě méně příznivé než varianta nulová. Jak však již bylo uvedeno, z komplexního hlediska jde o sladění zájmů na využití stávajícího areálu skládky Lišov na jedné straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé. V tomto směru, s ohledem na výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, se  využití kapacity stávajícího areálu oproti jinému řešení (při skutečnosti produkce komunálního odpadu) jeví jako opodstatněné, samozřejmě při dodržení navržených podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

ČÁST  F  dokumentace

ZÁVĚR

V této části dokumentace je provedena rekapitulace zjištění v příslušných částech dokumentace.

Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily realizaci záměru.

Souhrnně se konstatuje, že umístění provozu je optimální, provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí a důsledky provozu na veřejné zdraví jsou nevýznamné a zanedbatelné.

S realizací záměru lze souhlasit.

Hodnocení zpracovatele posudku

Závěr odpovídá zjištěním uvedeným v dokumentaci. Za předpokladu respektování opatření rezultujících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. lze v návaznosti na komentář v rámci hodnocení části D.II. dokumentace konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví budou při prokázání stability tzv. vrchní staré skládky akceptovatelné.

ČÁST  G  dokumentace

VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V této části dokumentace je provedeno shrnutí údajů o záměru a závěrů dílčích okruhů hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Hodnocení zpracovatele posudku

Všeobecné shrnutí odpovídá zásadním zjištěním v rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že v této části dokumentace má být především vhodnou formou podáno shrnutí hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které má sloužit zejména pro lepší orientaci veřejnosti, měly být použity pro potřeby veřejnosti vhodnější a názornější výrazové prostředky (tato námitka se však týká výhradně formy a nikoliv obsahu všeobecně srozumitelného shrnutí netechnického charakteru).

- Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl předložen jako invariantní (viz i hodnocení zpracovatele posudku k části E dokumentace).

- Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

III.	POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S  OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, avšak vzhledem k tomu, že II. etapa výstavby těsněné skládky je navržena na ploše tzv. vrchní staré skládky, se jako  zásadní nezbytné opatření především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů a ČSN předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru.

Technická a organizační řešení ukládání odpadů na skládku odpovídají při respektování navržených opatření požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví  a navrhovaná opatření, resp. podmínky, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní prostředí a veřejné zdraví.

IV.	POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S navrženými opatřeními v dokumentaci se souhlasí s tím, že opatření jsou ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesněna a doplněna, popřípadě aktualizována, s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině reflektována.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména opatření k ochraně vod, včetně opatření k řešení stability tzv. staré vrchní skládky,  a opatření týkajících se postupné rekultivace skládky a vegetačních úprav areálu s ohledem na zmírnění vlivů na krajinu.

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

V.	VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního prostředí, předána vyjádření obdržená k oznámení záměru ve smyslu § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  a k dokumentaci ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Na základě posouzení všech obdržených vyjádření jsou v tomto posudku hodnocena, resp. vypořádána, kromě všech vyjádření k  dokumentaci i vyjádření k oznámení záměru, a to v těch případech, kdy již po vyjádření k oznámení záměru nebylo zasláno vyjádření k dokumentaci (mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou kopie hodnocených vyjádření obdržených k oznámení záměru a  k dokumentaci obsaženy v příloze tohoto posudku).

1.	Vyjádření pana Bohumíra Němce k oznámení záměru

(ze dne 13. 3. 2006  )

Podstata vyjádření

a)	Nesouhlasí se s rozšiřováním skládky – nepodporují se projekty ke skládkování s výjimkou skládkování prokazatelně nevyužitelných odpadů na zabezpečených skládkách (jsou uvedeny případy podpory projektů k nakládání s odpady). Nežádoucí je nadřazování obchodních zájmů firem zabývajících se skládkováním odpadů.

b)	Skládkování nad úroveň okolního terénu narušuje krajinný ráz.

c)	Z důvodu nežádoucího zatěžování státní silnice I/34 se navrhuje přemístění dotřiďování recyklovatelných odpadů do Českých Budějovic.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Vyjádření se přímo netýká připomínek nebo výhrad k  hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedenému v dokumentaci, nýbrž je konstatováním nesouhlasu s rozšířením skládky.

K vyjádřenému nesouhlasu s rozšířením skládky se nejprve uvádí, že účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je záměr možno realizovat.

Pokud jde vyjádřený akcent na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů, je správný, avšak oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní, neboť skládkování není v těchto materiálech při nakládání s komunálním odpadem vyloučeno.

ad  b)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“

Z posouzení vyplývá, že záměr „má slabý až středně silný vliv na estetické hodnoty krajiny, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině. Tento nežádoucí vliv lze přinejmenším kompenzovat (ne-li přímo eliminovat v duchu založení skladebné části ÚSES) vhodnými dřevinnými výsadbami, proto je navrhovaná stavba těsněné skládky hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu …“

Závěry tohoto posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení.

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  c)	Návrh vychází z rámce posuzování předmětného záměru, neboť event. možnosti řešení předmětné záležitosti nebyly součástí předloženého záměru a proto nelze ani posoudit potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by z tohoto návrhu vyplývaly.

Ve vztahu k dopravní zátěži se však uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

2.	Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k dokumentaci

(ze dne 23. 8. 2006  )

Podstata vyjádření

a)	Dokumentace je v některých částech v rozporu se závěry procesu EIA k předešlé etapě rozšíření skládky. Životnost skládky, jejíž provoz měl být původně ukončen do roku 2007 (přičemž bylo uvažováno s postupným útlumem skládkování), bude realizací záměru nepřijatelně prodloužena.

b)	Postup oznamovatele považujeme za neseriózní, neboť nepředložil již dříve celý svůj záměr konečné kapacity vcelku, aby mohly být komplexně posouzeny všechny kumulované vlivy na životní prostředí. Etapovité posuzování neumožňuje objektivně posoudit všechny synergicky působící negativní dopady.

c)	Počítá se s využitím ploch, na nichž je stará ekologická zátěž z bývalé skládky komunálního odpadu s nezabezpečeným podložím. Nelze proto vyloučit riziko úniků skládkových vod do prostředí (jedná se přitom o lokalitu na území CHOPAV Třeboňská pánev). Dokumentace se s touto skutečností nevyrovnává uspokojivě.

d)	Uvažovaná konečná kapacita skládky je v rozporu se závazným Plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje, který počítá s nárůstem objemu třídění a recyklace odpadu. Navýšení kapacity skládky bude demotivujícím faktorem pro ekologičtější nakládání s odpadem.

e)	Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz není zpracováno v dostatečné kvalitě dle odborné metodiky, autor není ani speciálně odborně kvalifikován pro posouzení krajinného rázu. Nezohlednil vznik masivního nového útvaru v krajině, který by vznikl vykácením stávající zeleně a navršením tělesa skládky, jež bude připomínat mohutný val v panoramatu jinak rovinaté krajiny lišovských blat.

f)	V dokumentaci se tvrdí, že nedojde k významnějšímu nárůstu těžké nákladní dopravy. To je v rozporu se skutečností, že nedojde k původně očekávanému snížení při postupném útlumu skládkování. V předmětném území navíc dochází ke kumulaci aktivit, jež ke své činnosti využívají těžkou nákladní dopravu – v sousedství se již dnes nachází skládka demoličních odpadů, přičemž inertnost sládkovaného materiálu je také diskutabilní.

g)	Dokumentace není zpracována na standardní úrovni a nemůžeme souhlasit s realizací záměru.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Podle názoru zpracovatele posudku není posuzovaný záměr z právního hlediska v rozporu se závěry z dřívějšího procesu posouzení vlivů na životní prostředí.

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje institut posuzování změn záměru, podle kterého je předložený záměr posuzován.

Z věcného hlediska pak oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní (při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky).

ad  b)	S ohledem na souvislost tohoto vyjádření s vyjádřením pod bodem a) se odkazuje na výše uvedené hodnocení v bodě ad a) s tím, že přístup Sdružení Jihočeské matky je principiálně správný, za předpokladu, že oznamovatel již před cca 10 lety tento vývoj předpokládal.

ad  c)	Vyjádřená obava je v zásadě správná. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  d)	Součástí dokumentace je i samostatná příloha „Posouzení souladu záměru s POH ČR, POH Jihočeského kraje, POH města České Budějovice a POH města Lišov“, ze které vyplývá, že posuzovaný záměr je v souladu s POH na všech úrovních. Jak již bylo uvedeno, oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů (přitom oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení cílů POH).

ad  e)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Pokud jde o „speciální odbornou kvalifikaci pro posouzení krajinného rázu“, zákon č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nezná institut zvláštní autorizace k posuzování vlivů na krajinný ráz, který by byl analogický např. zvláštní autorizaci k posuzování vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, tj. posuzování vlivů na území soustavy Natura 2000).

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  f)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 tis. nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

Ve vztahu k naznačované kumulaci vlivů se uvádí, že v těsném sousedství areálu skládky Lišov provádějí své aktivity firmy CLAY CB spol. s r.o. a A.K.U.P.I. spol. s r.o. Jedná se však o stávající aktivity, jejichž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se odrážejí do stávajícího stavu životního prostředí, který je předmětem části C dokumentace. Z metodického pohledu má být v části B.I.4. dokumentace komentována možnost kumulace s jinými záměry, tj. se záměry realizovanými, připravovanými, popřípadě uvažovanými. Pokud jde o aktivitu firmy A.K.U.P.I. spol. s r.o., která do vytěženého prostoru zaváží odpady v rámci rekultivace důlního díla povolené příslušným obvodním báňským úřadem, jedná se o inertní odpad. Krajský úřad Jihočeského kraje pak svým rozhodnutím specifikoval druhy odpadů, a to v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ve vztahu k nakládání s inertním odpadem prováděným firmou A.K.U.P.I. spol. s r.o. se uvádí, že s ohledem na potenciální nejvýznamnější vlivy při ukládání odpadů v areálu skládky Lišov, které představují event. ovlivnění povrchových a podzemních vod, nelze významnou kumulaci těchto vlivů předpokládat. Ve vztahu k vyjádřené pochybnosti o „inertnosti“ odpadů se uvádí, že předmětné nakládání s odpady bylo povoleno a že dodržování podmínek při nakládání s odpady je věcí kontroly příslušných úřadů.

ad  g)	Dokumentace se správně soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a odpovídá po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní.

Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných správních řízeních, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována a realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky s tím, že bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

Podle názoru zpracovatele posudku budou (za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví) vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.

Pokud jde o vyjádřený nesouhlas s realizací záměru, účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je záměr možno realizovat.

3.	Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí CALLA k dokumentaci

(ze dne . 3. 2006)

Podstata vyjádření

a)	K části dokumentace B.I. Základní údaje

Vrchní stará skládka stejně jako spodní stará skládka reprezentují starou ekologickou zátěž (riziko nadále trvá, neboť přesto, že jílové podloží představuje určitou záruku těsnosti skládky, faktem zůstává, že vrchní stará skládka nemá zajištěno těsnění a jílové podloží může být narušeno vrty). Bylo by nezodpovědné toto riziko v souvislosti s provozem tzv. těsněné skládky zvyšovat.

b)	Ve vztahu k reflektování připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení se uvádí následující:

1.	Posouzení souladu záměru s POH je založeno na obecných, proklamativních a frázovitých pasáží bez konkrétních údajů (město České Budějovice sládkuje 90 % komunálního odpadu a v roce 2010 musí podle POH ČR a POH kraje materiálově využít 50 % tohoto odpadu – aby toho bylo dosaženo, musí změnit nejen svůj přístup k třídění odpadů, ale i požadavky na subjekty zabezpečující pro město likvidaci odpadů).

2.	Konečnou fází bude v areálu vybudování průmyslového komplexu na likvidaci a především využívání odpadů. Od seriózního investora se předpokládá vyhodnocení dlouhodobého záměru využívání areálu v Lišově (s vybudováním recyklačního zařízení a využívání vytříděného odpadu argumentoval oznamovatel již v roce 2000, využívání haly je v tomto směru nedostatečné).

3.	Otázka rizika umístění skládky v CHOPAV Třeboňská pánev je zúžena v aktualizaci rizik, ovšem bez požadované citace § 3 nařízení vlády ČSR ze dne 24. 6. 1981.

4.	Přetrvávají výhrady ke kvalitě zpracování Geobotanického průzkumu (viz níže).

5.	U rizika zahoření odpadu se postrádají statistické údaje, tj. četnost, popř. délka trvání, důvod.

c)	K části dokumentace B.I.4. Kumulace s jinými záměry

Pokud jde o kumulaci s jinými záměry, informace v dokumentaci („Skládka se nachází v osamocené poloze. V okolí se nenachází ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.“) se nezakládá na pravdě, neboť v těsném sousedství skládky provozuje společnost A.K.U.P.I. zařízení na likvidaci odpadu (zavážení dalších vytěžených zemníků demoličním odpadem). Tato skutečnost s ohledem na technologii zavážení a druh odpadu, který je klasifikován dle současné legislativy jako nebezpečný, podstatně zvyšuje rizika negativního ovlivnění životního prostředí.

d)	K části dokumentace B.II.4. Nároky na dopravní infrastrukturu

V kritické dopravní situaci na páteřní komunikaci I/34 přes Lišov by snížení o 68 vozidel za den, převážně nákladních sběrných vozů, v případě ukončení skládkování, bylo znatelným zkvalitněním dopravní situace i faktoru pohody.

e)	K části dokumentace B.III.1. Ovzduší

Při nerealizování záměru může snížená intenzita dopravy příznivě ovlivnit kvalitu ovzduší v příslušných částech města.

V kapitole není zmiňováno zahoření jako zdroj škodlivin přesto, že k tomu dochází, ale není monitorováno (s ohledem na složení se jedná o významné škodliviny, které mohou mít negativní vliv nejen v dosahu zastavěného území Lišova, Hůrek a Miletína).

f)	K části dokumentace C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

Z informace o sanačních pracích v souvislosti s výskytem staré ekologické zátěže není zřejmé, o jaké práce se jednalo a zda došlo k odstranění této staré ekologické zátěže.

g)	K části dokumentace C.II.7.  Fauna, flóra a ekosystémy

Chybí popis metodiky průzkumu.

Fauna (průzkum z roku 1998 je zastaralý; určování hmyzu do řádu a obratlovců do rodu je nedostatečné; chybí ornitologický průzkum; opomenut je batrachologický průzkum; zpochybňuje se nepovšimnutí čmeláků na lokalitě s množstvím medonosných rostlin; chyba v latinském názvu brouků).

Flóra (chybí fytocenologické snímky; porost různého stáří vzniklý spontánní sukcesí - při rekultivaci se počítá s věkově homogenním porostem - může vyhovovat celé řadě živočichů; nastínění budoucí rekultivace je nic neříkající; doba provedeného průzkumu není pro průzkum ruderální vegetace optimální).

h)	K části dokumentace C.II.8. Krajina, D.I.8. Vlivy na krajinu

Ve vztahu ke krajinnému rázu je matoucí uvádět hodnotu převýšení nejvyššího bodu skládky 3,61 m, nezavádějící by bylo porovnat nejnižší bod, tj. kótu 470 m n.m. a konečnou výšku tělesa skládky, tj. 489,61 m n.m.

Přesto, že hodnocení bylo provedeno dle užívané metodiky, může se vyhodnocení některých analytických kritérií jevit jako subjektivní, neboť není možnost porovnání těchto hodnocení.

Je udivující, že stávající skládka je hodnocena jako existující narušení krajinného rázu (autor při předchozím hodnocení navrhl řadu opatření pro vytvoření interakčního prvku).

Nelze souhlasit s citací odst. 4 na str. 32 dokumentace, které je mimo jiné i v rozporu s posouzením v příloze dokumentace. V geomorfologii Třeboňské pánve je tento novotvar dlouhodobě identifikovatelným a naprosto cizím tělesem. Aktivity spojené se skládkováním lze v porovnání se stavem po ukončení těžby a sukcesím procesem hodnotit jako degradující a nelze proto souhlasit s jejich pokračováním.

i)	K části dokumentace D.I.4. Vliv na povrchovou a podzemní vodu

Na základě údajů uvedených na str. 37 dokumentace se jeví založení nového tělesa skládky na staré nezabezpečené skládce jako rizikové a nepřijatelné.

Požaduje se provedení řádné vodní bilance a postrádá se rovněž rozbor sedimentů z Frolíkova rybníku.

Hodnoty získané 2x ročně  z vrtů nemohou reprezentativně vypovědět o situaci v podloží skládky (v dokumentaci není popsán způsob odběru vzorků z vrtu).

j)	K části dokumentace D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Vzhledem k tomu, že v letech 1999 – 2000 byl pro stávající skládku zpracován Projekt založení interakčního prvku a Projekt sadových úprav, jejichž realizace byla součástí podmínek vydaných správních rozhodnutí, se jeví jako paradoxní a nepřijatelné negovat tyto projekty ještě před jejich dokončením a schválením záměru znemožnit jejich komplexní realizaci.

k)	K části dokumentace D.I.10. Vlivy na dopravní infrastrukturu

Při nerealizaci záměru by došlo ke snížení zátěže komunikace I/34 přes Lišov (je zajímavé, že investor neuvažuje se sníženou intenzitou dopravy v souvislosti se zvýšeným podílem vytříděného odpadu).

l)	K části dokumentace D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

Nesouhlasí se s optimismem zpracovatele dokumentace hodnotícího vlivy na složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva vesměs jako nulové.

Mezi aspekty s kladným vlivem preferuje zpracovatel dokumentace využití současné infrastruktury než budování nove (jde o subjektivní názor vycházející z podnikatelského záměru proti němuž stojí nejen limity využití areálu skládky, ale i legislativní podmínky stanovující kritéria pro vybudování nové skládky).

m)	K části dokumentace D.III. Charakteristika environmentálních rizik

Nesouhlasí se, aby problematika únosnosti staré skládky, stlačitelnosti a její stability byla řešena až v rámci přípravy záměru (opatření měla být řešena již v dokumentaci).

Riziko zahoření odpadů je zlehčováno (četnější než na jiných skládkách).

n)	K části dokumentace D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Stěžejní opatření z hlediska ochrany vod měla být součástí posuzování vlivů.

Je opomenuto správní řízení podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

o)	K části dokumentace D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které vznikly při zpracování dokumentace

Nedostatek informací o procesech uvnitř staré skládky, o její únosnosti a stabilitě by měl být podnětem k vrácení dokumentace.

p)	K části dokumentace E. Porovnání variant

Již v rámci zjišťovacího řízení bylo uplatněno zpracování variantního řešení, které by preferovalo využití stávající kapacity areálu zejména pro zařízení na dotřiďování odpadu a jeho materiálové využití bez rozšiřování kapacity skládky. Opět se preferuje nulová varianta.

q)	K části dokumentace F. Závěr

S předloženou dokumentací se nesouhlasí a doporučuje se, aby dokumentace byla vrácena k doplnění.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Vyjádřená obava je v zásadě správná. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  b)	K jednotlivým připomínkám se uvádí následující:

1.	Z „Posouzení souladu záměru s POH ČR, POH Jihočeského kraje, POH města České Budějovice a POH města Lišov“ vyplývá, že posuzovaný záměr je v souladu s POH na všech úrovních. Předloženým záměrem reaguje oznamovatel na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů (přitom oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení cílů POH).

2.	Na základě podkladů oznamovatele se konstatuje, že v současné době není možno podrobně specifikovat dlouhodobý záměr využívání areálu v Lišově, který by bylo možno posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci výhledového dlouhodobého plánu rozvoje aktivit v areálu skládky Lišov se do budoucna plánují následující aktivity, které mohou být samozřejmě korigovány ve vztahu k vývoji na úseku odpadového hospodářství:

-	provoz a rozvoj sběrného dvora pro město Lišov a přilehlé obce,

-	provoz skladu nebezpečných odpadů,

-	třídění vyseparovaných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) a jejich následné zpracování /třídění a lisování),

-	provoz třídící linky na komunální odpad (v návaznosti na ukončení skládky provozu skládky),

-	provoz kompostárny a

-	další činnosti souvisejícími s nakládáním s odpady (např. zpětný odběr).

3.	Ve vztahu k § 3 nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v souvislosti s CHOPAV Třeboňská pánev uvádí, že toto ustanovení stanoví, že v CHOPAV mohou být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů pouze na místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do podzemních nebo povrchových vod, anebo jsou-li na nich provedena technická opatření, která zabrání unikání výluhů do podzemních nebo povrchových vod.

Stará skládka v zájmové lokalitě vznikla v padesátých letech minulého století, tj. hluboce před účinností cit. nařízení vlády a byla provozována do roku 1977. Vzhledem k provedeným opatřením lze předpokládat již jen doznívání zbytkového znečištění ze staré skládky.

Realizace II. etapy skládkování je podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

Nová skládka, včetně posuzovaného rozšíření je technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (především  minerálním těsnění 2 x 0,25 m  s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm) a ovlivnění vod je prakticky vyloučeno.

4.	Komentář ke zpracování Geobotanického průzkumu je uveden níže.

5.	Z dostupných údajů vyplývá, že v roce 2003 byla 3 zahoření (dvě lokálního charakteru o rozměrech 5 x 5 m a jedno zahoření, resp. “páření“ u paty skládky již překryté zeminou), v roce 2004 byla 2 zahoření (dvě lokální zahoření o rozměrech 3 x 2 m a 5 x 5 m), v roce 2005 nedošlo k žádnému zahoření a v roce 2006 byla dosud 3 zahoření (dvě lokální zahoření o rozměrech 6 x 4 m a 5 x 5 m a jedno zahoření o rozměrech 20 x 20 m).

Pokud jde o poslední dvě zahoření skládky (od zpracování dokumentace) dne 9. 8. 2006 a dne 16. 9. 2006, z vyžádaných podkladů vyplývá, že dne 9. 8. 2006 v 9.30 hodin došlo k lokálnímu zahoření v rozšířené části skládky o rozměrech cca 5 x 4 m. Zahoření bylo nahlášeno v 9.36 hodin, v 9.50 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 16.30 hodin byl zásah ukončen. Pro krátký průběh zahoření nebylo možno uskutečnit kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší. O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí, která následně provedla místní šetření bez přijetí sankčních opatření. Dne 16. 9. 2006 v 12.55 hodin došlo k zahoření  v rozšířené části skládky o rozměrech cca 20 x 20 m. Zahoření bylo nahlášeno v 13.00 hodin, v 13.15 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 10.00 hodin dne 21. 9. 2006 byl zásah ukončen. Kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší provedla akreditovaná laboratoř HZS Kamenice nad Lipou (výsledky nebyly v rámci termínu zpracování posudku k dispozici). O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí (šetření nebylo v rámci termínu zpracování posudku uzavřeno).

ad  c)	Ve vztahu k možné kumulaci vlivů se uvádí, že příslušný text na str. 13 dokumentace je skutečně nepřesný, neboť v těsném sousedství areálu skládky Lišov provádějí své aktivity firmy CLAY CB spol. s r.o. a A.K.U.P.I. spol. s r.o. Jedná se však o stávající aktivity, jejichž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se odrážejí do stávajícího stavu životního prostředí, který je předmětem části C dokumentace. Z metodického pohledu má být v části B.I.4. dokumentace komentována možnost kumulace s jinými záměry, tj. se záměry realizovanými, připravovanými, popřípadě uvažovanými. Pokud jde o aktivitu firmy A.K.U.P.I. spol. s r.o., která do vytěženého prostoru zaváží odpady v rámci rekultivace důlního díla povolené příslušným obvodním báňským úřadem, jedná se o inertní odpad. Krajský úřad Jihočeského kraje pak svým rozhodnutím specifikoval druhy odpadů, a to v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Ve vztahu k nakládání s inertním odpadem prováděným firmou A.K.U.P.I. spol. s r.o. se uvádí, že s ohledem na potenciální nejvýznamnější vlivy při ukládání odpadů v areálu skládky Lišov, které představují event. ovlivnění povrchových a podzemních vod, nelze významnou kumulaci těchto vlivů předpokládat.

ad  d)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 000 nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

ad  e)	Ve vztahu ke znečišťování ovzduší z dopravy se odkazuje na komentář v bodě ad  d).

Pokud jde o  zahoření jako zdroj  látek znečišťujících ovzduší, emise látek znečišťujících ovzduší při event. zahoření skládky jsou variabilní a budou záviset především na charakteru odpadů v místě zahoření. S ohledem na skutečnost, že případy zahoření nejsou frekventované, nemají dlouhou dobu trvání a že skládka je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, nelze usuzovat, že by tyto případy mohly způsobit významné znečištění ovzduší s ovlivněním veřejného zdraví v zastavěném území Lišova, Hůrek a Miletína.

ad  f)	Při řešení staré zátěže se ve vztahu k charakteristice podloží (prakticky nepropustný kvartérní pokryv) jednalo o překrytí starých skládek fólií a zeminou (k odstranění staré ekologické zátěže ve smyslu odtěžení starých skládek nedošlo). Vzhledem k provedeným opatřením lze předpokládat již jen doznívání zbytkového znečištění ze staré skládky.

V této souvislosti se uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky.

ad  g)	Vzhledem k charakteru zájmového území v areálu skládky se přístup při hodnocení stavu bioty považuje za dostačující (naznačované přístupy ve vyjádření by byly adekvátní hodnotnějším územím – přírodním biotopům).

ad  h)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  i)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a).

Pokud jde o rozbory sedimentů z Frolíkova rybníku, nebyly v rámci Aktualizace analýzy rizik prováděny, neboť jejich analýzou sedimentů by nebylo možné oddělit případné znečištění pocházející ze skládky od znečištění zemědělského původu. Naposledy byly rozbory dělány v roce 1998, kdy veškerá stanovení splňovala kritéria a podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 3/1996 (sledovány byly stopové kovy, organochlorované pesticidy, PCB a PAU).

Monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a bude pokračovat i po rozšíření skládky. Opatření související s monitorováním, která byla uvedena v Aktualizaci analýzy rizik jsou  zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  j)	Ve vztahu k Projektu založení interakčního prvku a Projektu sadových úprav se uvádí, že v souvislosti s posuzovaným záměrem se navrhuje zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav s tím, že kromě jiného bude  navázat na stávající ozelenění areálu při aktualizaci Projektu založení interakčního prvku místního systému ekologické stability krajiny a Projektu sadových úprav a ozelenění povrchu skládky.

Opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  k)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  d).

ad  l)	Za předpokladu respektování opatření rezultujících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví budou při prokázání stability tzv. vrchní staré skládky akceptovatelné.

ad  m)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a) a v bodě ad  b)5.

ad  n)	Navržená opatření v dokumentaci jsou ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesněna a doplněna, popřípadě aktualizována, s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině reflektována.

Pokud jde o správní řízení podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude standardně řešeno v rámci další přípravy záměru.

ad  o)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a).

ad  p)	Pokud jde o nulovou variantu, konstatuje se, že rozdíl při porovnání projektové varianty a varianty nulové spočívá především v době provozu skládky a s tímto provozem souvisejícími vlivy. V tomto ohledu bude samozřejmě z lokálního pohledu pokračování skládkové činnosti vždy v zásadě méně příznivé než varianta nulová. Z komplexního hlediska jde však o sladění zájmů na využití stávajícího areálu skládky Lišov na jedné straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé. V tomto směru, s ohledem na výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, se  využití kapacity stávajícího areálu oproti jinému řešení jeví jako opodstatněné, samozřejmě při dodržení navržených podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

V této souvislosti se odkazuje i na komentář v bodě ad  b)2.

ad  q)	Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí je v této etapě přípravy záměru s ohledem na stanovené podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví  a ukončit proces posuzování  vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných správních řízeních, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována a realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky s tím, že bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

4.	Vyjádření Hnutí DUHA, místní skupiny České Budějovice, k dokumentaci

(ze dne 26. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Nesouhlasí se s rozšířením skládky, neboť záměru nepředcházely mimořádně důležité cíle obsažené v POH ČR a POH Jihočeského kraje (měla být podniknuta všechna opatření ke snížení produkce odpadu; odpovědné orgány neudělaly téměř nic; množství komunálních odpadů stále vzrůstá, stejně jako platby obyvatel za likvidaci odpadu; materiálové využití sice vzrůstá, ale velmi pomalu, rozhodně na tak, aby byly naplněny cíle POH ČR i kraje, tj. jeho navýšení na 50 % do roku 2010). Pokud by byla podniknuta opatření, aby množství komunálních odpadů nevzrůstalo, nebylo by potřeba skládku rozšiřovat, ale naopak by ji bylo možné uzavřít a zrekultivovat (pro ilustraci jsou uvedeny zahraniční příklady programu tzv. nulového odpadu).

b)	Nesouhlasí se s vykácením lesíka, který je interakčním prvkem mezi zrekultivovanou částí skládky a okolní krajinou.

c)	Nesouhlasí se s tvrzením, že krajinný ráz nebude rozšířením skládky podstatně narušen (zvětšení skládky na plochu 16 000 m2 o výšce valu 10 m poškodí krajinný ráz velmi podstatně).

d) 	V oblasti by vzrostl automobilový provoz na předpokládaných 17 000 aut ročně, což by zhoršilo podmínky pro postižené obce v oblasti ovzduší, hluku, emisí a prachu.

e)	Nesouhlasí se s tvrzením, že nebudou poškozeny podzemní a povrchové vody v CHOPAV Třeboňská pánev.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Vyjádření se přímo netýká připomínek nebo výhrad k  hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedenému v dokumentaci, nýbrž je konstatováním nesouhlasu s rozšířením skládky.

K vyjádřenému nesouhlasu s rozšířením skládky se nejprve uvádí, že účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je tedy záměr možno realizovat.

Pokud jde o část vyjádření týkající se řešení cílů POH ČR a POH Jihočeského kraje,  ty nejsou nijak zpochybňovány (přístup Hnutí DUHA je v zásadě správný), avšak oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení těchto cílů. Předložením posuzovaného záměru reaguje oznamovatel záměru na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní, neboť skládkování není v těchto materiálech při nakládání s komunálním odpadem vyloučeno (pokud jde o aktivity oznamovatele mimo ukládání odpadů na skládku, v rámci areálu skládky Lišov je provozováno zařízení k využívání odpadů – v provozní hale jsou tříděny a upravovány plasty a sklo).

ad  b)	Při využití prostoru ve stávajícím areálu skládky (tj. bez rozšiřování stávajícího areálu skládky) je zásah do lesního remízu nezbytný s tím, že se však doporučuje, aby byl minimalizován, resp. aby byla část lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky ponechána.

Součástí záměru jsou rovněž vegetační úpravy v rámci projektu sadových úprav a ozelenění povrchu skládky, které budou kompenzovat nepříznivý vliv zásahu do lesního remízu a rovněž přispívat k příznivějšímu zapojení areálu do krajiny.

Opatření týkající se požadavku na optimalizaci zásahu do lesního remízu a vegetačních úprav areálu skládky jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  c)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“(I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  d)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 tis. nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

ad  e)	Vlivům na podzemní a povrchové vody byla věnována dostačující pozornost. Z provedené „Aktualizace analýzy rizik“, která je přílohou dokumentace, vyplývá, že posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska ohrožení životního prostředí a zejména podzemních a povrchových vod žádné ohrožení za podmínky, že bude dodržen projektový záměr a budou akceptována doporučení nápravných opatření (riziko ohrožení podzemních vod pro CHOPAV Třeboňská pánev ze skládky Lišov bylo přitom vyloučeno již v Analýze rizik z roku 2000).

Zásadním opatřením je nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky, která byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

V této souvislosti se dále uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky.

5.	Vyjádření města Lišov k dokumentaci

(zn.: 3126/06 ze dne 22. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou připomínky při respektování podmínek a závěrů z ní vyplývajících.

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z dokumentace a jejího posouzení jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

6.	Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, k dokumentaci

(zn.: OOŽP/8018/2006/Ko ze dne 9. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Z hlediska vodního hospodářství nejsou k dokumentaci zásadní připomínky (při dodržování stanovených postupů v souladu s platnými právními předpisy a vydanými rozhodnutími by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních a povrchových vod).

b)	Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou připomínky.

c)	Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou námitky.

d)	Z hlediska lesního hospodářství se záměr nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.

e)	Z hlediska odpadového hospodářství nejsou připomínky nejsou námitky.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ad  b)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  c)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  d)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  e)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

7.	Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k dokumentaci

(č.j.: KUJCK 22632/2006 OZZL/4-Vlč ze dne 28. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	V kapitole 2.6. Faktory nejistoty přílohy dokumentace Aktualizace analýzy rizik se uvádí výčet faktorů nejistot a z toho plynoucích rizik, které nejsou dále v kapitole 3. Hodnocení rizika vyhodnoceny z důvodu chybějících informací. Požaduje se proto zpracovat studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky, která vyhodnotí, zda nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř rekultivované skládky jejím zatížením novou plánovanou skládkou a tím také vznik zahoření, zda tlakem skládky nedojde k vytlačování uloženého odpadu v tělese rekultivované skládky a zda bude skládka stabilní.

b)	Většina technických problémů je pomocí doporučených nápravných opatření, která jsou uvedena v kapitole 4. Doporučení nápravných opatření přílohy dokumentace Aktualizace analýzy rizik řešitelná samostatně v rámci změny vydaného integrovaného povolení, neboť se vztahuje k stávajícímu stavu. Inženýrsko geologický průzkum v prostoru tzv. vrchní staré skládky za účelem ověření geotechnických parametrů budoucího podloží těsněné skládky je nutné provést ještě v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, neboť projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována na základě výsledků tohoto průzkumu.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	Požadavek je z věcného hlediska oprávněný. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro návrh souhlasného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  b)	Ve vztahu ke komentáři v bodě ad  a) se dále uvádí, že IG průzkum byl zahájen dne 18. 9. 2005 a že jeho výsledky včetně závěrů studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky budou k dispozici 15. 11. 2006. Z uvedeného je zřejmé, že výsledky budou k dispozici i pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. a samozřejmě i pro následná správní řízení, tj. pro vydání integrovaného povolení a stavebního povolení.

Relevantní opatření týkající se IG průzkumu a studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

8.	Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice, k dokumentaci

(zn.: 42/OOH/0624398.02/06/CAH ze dne 28. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Z hlediska ochrany vod se souhlasí se záměrem za těchto podmínek:

1.	Kvalita povrchových vod v prostoru celého areálu skládky bude pravidelně sledována a výsledky monitorovacích prací budou předkládány ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

2.	Monitoring kvality podzemních vod bude pokračovat v určených monitorovacích vrtech a budou doplněny monitorovací objekty z důvodu ověření potenciálního zdroje kontaminace v drenáži na odtoku z areálu skládky. Výsledky monitorovacích prací budou předkládány ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

b)	Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky.

c)	Z hlediska ochrany přírody nejsou připomínky.

d)	Z hlediska nakládání s odpady je dokumentace zpracována velmi nekonkrétně a obecně. Proto není možno tuto část z hlediska nakládání s odpady v žádném případě posoudit a hodnotit. Požaduje se dokumentaci přepracovat a konkretizovat.

e)	S předloženým záměrem se souhlasí v případě, že budou akceptovány vznesené připomínky.

Hodnocení zpracovatele posudku

ad  a)	K vyjádření se uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky s předáváním výsledků ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

Na základě doporučení vyplývajících z provedené Aktualizace analýzy rizik jsou v rámci návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, formulovány i podmínky týkající se monitorování kvality podzemních a povrchových vod, které budou i předmětem řešení příslušného integrovaného povolení.

ad  b)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  c)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře

ad  d)	Nakládání s odpady v areálu již standardně probíhá a kromě příslušných obecně závazných právních předpisů se řídí příslušným provozním řádem s tím, že jsou respektovány i podmínky vyplývající pro provoz skládky z příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na charakter záměru (tj. rozšíření skládky beze změny charakteru ukládaného odpadu) je zřejmé, že nakládání s odpadem prakticky nedozná změny. Přitom z hlediska vlastního nakládání s odpadem nelze při dodržení řádného provedení rozšíření skládky a při řádném provozu očekávat z hlediska nakládání s odpady žádné zásadní nestandardní situace, která by vedly k významným nepříznivým vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokud jde o vlastní produkci odpadů provozem areálu, jsou tyto odpady ukládány na skládku, popřípadě jsou předávány oprávněné osobě ve smyslu § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že Česká inspekce životního prostředí neměla ve svém vyjádření k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady žádné připomínky, nepovažuje zpracovatel posudku účelné dokumentaci přepracovávat, neboť by to nepřineslo žádná podstatná zjištění týkající se velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (a právě hodnocení těchto vlivů je předmětem dokumentace). Zpřesnění příslušných záležitostí, včetně nakládání s odpady, bude předmětem další přípravy záměru a bude reflektováno i při řešení provozního řádu a integrovaného povolení v souvislosti s rozšířením skládky.

ad  e) 	V zhledem k obsahu vyjádření se pouze odkazuje na výše uvedený komentář v bodech ad  a)  a  ad  d).

9.	Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k dokumentaci

(zn.: 5347/06/HVSHV ze dne 18. 8. 2006)

Podstata vyjádření

Za předpokladu údajů uvedených v dokumentaci nejsou v této fázi posuzování záměru připomínky (z hlediska ochrany veřejného zdraví bude akce posouzena ve stádiu projektové dokumentace pro další stupně řízení).

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

10.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, k dokumentaci

(č.j.: 2468/740/06/HM ze dne 11. 8. 2006)

Podstata vyjádření

Za předpokladu respektování požadavků ochrany ovzduší, které jsou legislativně ošetřeny zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a souvisejících prováděcích právních předpisů, nejsou připomínky.

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu vyjádření poukazujícího na respektování obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, je vyjádření  ponecháno bez dalšího komentáře.

11.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadových technologií a obalů, k dokumentaci

(č.j.: 53474/ENV/06/, 943/750/06 ze dne 14. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou další připomínky (připomínka v rámci zjišťovacího řízení k souladu záměru s POH Jihočeského kraje byla v dokumentaci řádně vypořádána).

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

12.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie, k dokumentaci

(č.j.: 1972/660/06, 53473/ENV/06 ze dne 1. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou žádné připomínky.

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

13.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody, k oznámení záměru

(č.j.: 13420/ENV/06-718/602/06 ze dne 3. 3. 2006)

Podstata vyjádření

K oznámení nejsou žádné připomínky (nepožaduje se, aby byl záměr dále posuzován).

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

14.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, k dokumentaci

(č.j.: 2425/650/06; 53478/ENV/06 ze dne 8. 8. 2006)

Podstata vyjádření

V dokumentaci jsou respektovány požadavky na ochranu vod, které byly předloženy ve vyjádření k oznámení záměru. Při jejich dodržení nejsou k záměru zásadní výhrady.

Hodnocení zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

VI.	CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ představuje pokračování skládkové činnosti vybudováním tří nových sektorů skládky na ploše cca 16 000 m2 ve stávajícím areálu skládky Lišov pro užitečný objem odpadu cca 112 000 m3. Při roční nominální kapacitě návozu odpadu, která zůstane na stávající úrovni cca 40 000 t (cca 40 000 m3), činí předpokládaná životnost skládky cca 2,8 roku.

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z  procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.

Vlastní pokračování ukládání odpadů v rámci II. etapy skládky prakticky neovlivní půdu, horninové prostředí, vodu, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, ovzduší, krajinu a akustickou situaci, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

VII.	NÁVRH  STANOVISKA

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

# V Praze dne ……… 2006

# Č.j.: ………

##### STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU

##### NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

ve znění pozdějších předpisů

I.  	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

- Název záměru

Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky

- Kapacita (rozsah) záměru

Pokračování skládkové činnosti vybudováním tří nových sektorů skládky na ploše cca 16 000 m2 ve stávajícím areálu skládky Lišov pro užitečný objem odpadu cca 112 000 m3. Při roční nominální kapacitě návozu odpadu, která zůstane na stávající úrovni cca 40 000 t (cca 40 000 m3), činí předpokládaná životnost skládky cca 2,8 roku.

- Umístění záměru

kraj: 	Jihočeský

obec: 	měso Lišov

katastrální území:	Lišov (kód k.ú. 68517)

- Obchodní firma oznamovatele

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

- IČ oznamovatele

25171941

- Sídlo oznamovatele

Krajinská 10

370 01 České Budějovice

II.	PRŮBĚH  POSUZOVÁNÍ

- Oznámení

Oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ zpracoval v lednu 2006 Ing. Alexandr Mertl (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 961/196/OPV/93 ze dne 7. 6. 1994).

Oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ bylo předloženo příslušnému úřadu dne ……… 2006.

- Dokumentace

Dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí zpracoval v červenci 2006 Ing. Alexandr Mertl (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 961/196/OPV/93 ze dne 7. 6. 1994).

Dokumentace vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí byla předložena příslušnému úřadu dne ……… 2006.

- Posudek

Posudek o vlivech záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí zpracoval v říjnu 2006 Ing. Václav Obluk (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 ze dne 16. 12. 1998, které bylo prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j.: 14798/ENV/06 ze dne 21. 3. 2006).

Posudek o vlivech záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne ……… 2006.

- Veřejné projednání

Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v ……… a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

- Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Vlivy záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

K oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“, resp. dokumentaci vlivů záměru  „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, byla kromě vyjádření dotčeného územního samosprávného celku – města  Lišov a dotčených správních úřadů obdrženo i vyjádření veřejnosti – pana Bohumíra Němce, a dále vyjádření  Sdružení Jihočeské matky, Sdružení  pro záchranu prostředí CALLA a Hnutí DUHA, místní skupiny České Budějovice (přehled obdržených vyjádření je patrný z následujícího bodu 6. tohoto stanoviska).

Na veřejném projednání ………

Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze dne  ………

- Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

pan Bohumír Němec

(vyjádření k oznámení záměru ze dne 13. 3. 2006)

Sdružení Jihočeské matky

(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2006)

Sdružení pro záchranu prostředí CALLA

(vyjádření k dokumentaci ze dne 31. 8. 2006)

Hnutí DUHA, místní skupina České Budějovice

(vyjádření k dokumentaci ze dne 26. 8. 2006)

město Lišov

(vyjádření k dokumentaci zn.: 3126/06 ze dne 22. 8. 2006)

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí

(vyjádření k dokumentaci zn.: OOŽP/8018/2006/Ko ze dne 9. 8. 2006)

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

(vyjádření k dokumentaci č.j.: KUJCK 22632/2006 OZZL/4-Vlč ze dne 28. 8. 2006)

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice

(vyjádření k dokumentaci zn.: 42/OOH/0624398.02/06/CAH ze dne 28. 8. 2006)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

(vyjádření k dokumentaci zn.: 5347/06/HVSVH ze dne 18. 8. 2006)

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 2468/740/06/HM ze dne 11. 8. 2006)

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadových technologií a obalů

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 53474/ENV/06, 943/750/06 ze dne 14. 8. 2006)

Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 1972/660/06, 53473/ENV/06 ze dne 1. 8. 2006)

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody

(vyjádření k oznámení záměru č.j.: 13420/ENV/06-718/620/06 ze dne 3. 3. 2006)

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 2425/650/06; 53478/ENV/06 ze dne 8. 8. 2006)

III.	HODNOCENÍ  ZÁMĚRU

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ představuje pokračování skládkové činnosti vybudováním tří nových sektorů skládky na ploše cca 16 000 m2 ve stávajícím areálu skládky Lišov pro užitečný objem odpadu cca 112 000 m3. Při roční nominální kapacitě návozu odpadu, která zůstane na stávající úrovni cca 40 000 t (cca 40 000 m3), činí předpokládaná životnost skládky cca 2,8 roku.

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z  procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, budou vlivy vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.

Vlastní pokračování ukládání odpadů v rámci II. etapy skládky prakticky neovlivní půdu, horninové prostředí, vodu, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy, ovzduší, krajinu a akustickou situaci, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, avšak vzhledem k tomu, že II. etapa výstavby těsněné skládky je navržena na ploše tzv. vrchní staré skládky, se jako  zásadní nezbytné opatření především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů a ČSN předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru.

Technická a organizační řešení ukládání odpadů na skládku odpovídají při respektování navržených opatření požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví  a navrhovaná opatření, resp. podmínky, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní prostředí a veřejné zdraví.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace, provozu záměru a jeho ukončení.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména opatření k ochraně vod, včetně opatření k řešení stability tzv. staré vrchní skládky, a opatření týkajících se postupné rekultivace skládky a vegetačních úprav areálu s ohledem na zmírnění vlivů na krajinu.

- Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť vlastní záměr „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ byl předložen jako invariantní.

Pokud jde o nulovou variantu, konstatuje se, že rozdíl při porovnání projektové varianty a varianty nulové spočívá především v době provozu skládky a s tímto provozem souvisejícími vlivy. V tomto ohledu bude samozřejmě z lokálního pohledu pokračování skládkové činnosti vždy v zásadě méně příznivé než varianta nulová. Z komplexního hlediska jde však o sladění zájmů na využití stávajícího areálu skládky Lišov na jedné straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé. V tomto směru, s ohledem na výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, se  využití kapacity stávajícího areálu oproti jinému řešení jeví jako opodstatněné, samozřejmě při dodržení navržených podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

- Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Vyjádření k oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“  a k dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, která jsou předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí, a vyjádření k tomuto posudku jsou vypořádána v tomto stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.

5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci

Na základě posouzení všech obdržených vyjádření jsou hodnocena, resp. vypořádána, kromě všech vyjádření k  dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí i vyjádření k oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“, a to v těch případech, kdy již po vyjádření k oznámení záměru nebylo zasláno vyjádření k dokumentaci.

5.1.1.	Vyjádření pana Bohumíra Němce k oznámení záměru

(ze dne 13. 3. 2006  )

Podstata vyjádření

a)	Nesouhlasí se s rozšiřováním skládky – nepodporují se projekty ke skládkování s výjimkou skládkování prokazatelně nevyužitelných odpadů na zabezpečených skládkách (jsou uvedeny případy podpory projektů k nakládání s odpady). Nežádoucí je nadřazování obchodních zájmů firem zabývajících se skládkováním odpadů.

b)	Skládkování nad úroveň okolního terénu narušuje krajinný ráz.

c)	Z důvodu nežádoucího zatěžování státní silnice I/34 se navrhuje přemístění dotřiďování recyklovatelných odpadů do Českých Budějovic.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Vyjádření se přímo netýká připomínek nebo výhrad k  hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedenému v dokumentaci, nýbrž je konstatováním nesouhlasu s rozšířením skládky.

K vyjádřenému nesouhlasu s rozšířením skládky se nejprve uvádí, že účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je záměr možno realizovat.

Pokud jde vyjádřený akcent na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů, je správný, avšak oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní, neboť skládkování není v těchto materiálech při nakládání s komunálním odpadem vyloučeno.

ad  b)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“

Z posouzení vyplývá, že záměr „má slabý až středně silný vliv na estetické hodnoty krajiny, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině. Tento nežádoucí vliv lze přinejmenším kompenzovat (ne-li přímo eliminovat v duchu založení skladebné části ÚSES) vhodnými dřevinnými výsadbami, proto je navrhovaná stavba těsněné skládky hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu …“

Závěry tohoto posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení.

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska.

ad  c)	Návrh vychází z rámce posuzování předmětného záměru, neboť event. možnosti řešení předmětné záležitosti nebyly součástí předloženého záměru a proto nelze ani posoudit potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by z tohoto návrhu vyplývaly.

Ve vztahu k dopravní zátěži se však uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

5.1.2.	Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k dokumentaci

(ze dne 23. 8. 2006  )

Podstata vyjádření

a)	Dokumentace je v některých částech v rozporu se závěry procesu EIA k předešlé etapě rozšíření skládky. Životnost skládky, jejíž provoz měl být původně ukončen do roku 2007 (přičemž bylo uvažováno s postupným útlumem skládkování), bude realizací záměru nepřijatelně prodloužena.

b)	Postup oznamovatele považujeme za neseriózní, neboť nepředložil již dříve celý svůj záměr konečné kapacity vcelku, aby mohly být komplexně posouzeny všechny kumulované vlivy na životní prostředí. Etapovité posuzování neumožňuje objektivně posoudit všechny synergicky působící negativní dopady.

c)	Počítá se s využitím ploch, na nichž je stará ekologická zátěž z bývalé skládky komunálního odpadu s nezabezpečeným podložím. Nelze proto vyloučit riziko úniků skládkových vod do prostředí (jedná se přitom o lokalitu na území CHOPAV Třeboňská pánev). Dokumentace se s touto skutečností nevyrovnává uspokojivě.

d)	Uvažovaná konečná kapacita skládky je v rozporu se závazným Plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje, který počítá s nárůstem objemu třídění a recyklace odpadu. Navýšení kapacity skládky bude demotivujícím faktorem pro ekologičtější nakládání s odpadem.

e)	Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz není zpracováno v dostatečné kvalitě dle odborné metodiky, autor není ani speciálně odborně kvalifikován pro posouzení krajinného rázu. Nezohlednil vznik masivního nového útvaru v krajině, který by vznikl vykácením stávající zeleně a navršením tělesa skládky, jež bude připomínat mohutný val v panoramatu jinak rovinaté krajiny lišovských blat.

f)	V dokumentaci se tvrdí, že nedojde k významnějšímu nárůstu těžké nákladní dopravy. To je v rozporu se skutečností, že nedojde k původně očekávanému snížení při postupném útlumu skládkování. V předmětném území navíc dochází ke kumulaci aktivit, jež ke své činnosti využívají těžkou nákladní dopravu – v sousedství se již dnes nachází skládka demoličních odpadů, přičemž inertnost sládkovaného materiálu je také diskutabilní.

g)	Dokumentace není zpracována na standardní úrovni a nemůžeme souhlasit s realizací záměru.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Posuzovaný záměr není z právního hlediska v rozporu se závěry z dřívějšího procesu posouzení vlivů na životní prostředí.

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje institut posuzování změn záměru, podle kterého je předložený záměr posuzován.

Z věcného hlediska pak oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní (při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky).

ad  b)	S ohledem na souvislost tohoto vyjádření s vyjádřením pod bodem a) se odkazuje na výše uvedené hodnocení v bodě ad a) s tím, že přístup Sdružení Jihočeské matky je principiálně správný, za předpokladu, že oznamovatel již před cca 10 lety tento vývoj předpokládal.

ad  c)	Vyjádřená obava je v zásadě správná. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro souhlasné stanovisko. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m  s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  d)	Součástí dokumentace je i samostatná příloha „Posouzení souladu záměru s POH ČR, POH Jihočeského kraje, POH města České Budějovice a POH města Lišov“, ze které vyplývá, že posuzovaný záměr je v souladu s POH na všech úrovních. Jak již bylo uvedeno, oznamovatel záměru reaguje na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů (přitom oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení cílů POH).

ad  e)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Pokud jde o „speciální odbornou kvalifikaci pro posouzení krajinného rázu“, zákon č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nezná institut zvláštní autorizace k posuzování vlivů na krajinný ráz, který by byl analogický např. zvláštní autorizaci k posuzování vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, tj. posuzování vlivů na území soustavy Natura 2000).

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska.

ad  f)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 tis. nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

Ve vztahu k naznačované kumulaci vlivů se uvádí, že v těsném sousedství areálu skládky Lišov provádějí své aktivity firmy CLAY CB spol. s r.o. a A.K.U.P.I. spol. s r.o. Jedná se však o stávající aktivity, jejichž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se odrážejí do stávajícího stavu životního prostředí, který je předmětem části C dokumentace. Z metodického pohledu má být v části B.I.4. dokumentace komentována možnost kumulace s jinými záměry, tj. se záměry realizovanými, připravovanými, popřípadě uvažovanými. Pokud jde o aktivitu firmy A.K.U.P.I. spol. s r.o., která do vytěženého prostoru zaváží odpady v rámci rekultivace důlního díla povolené příslušným obvodním báňským úřadem, jedná se o inertní odpad. Krajský úřad Jihočeského kraje pak svým rozhodnutím specifikoval druhy odpadů, a to v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ve vztahu k nakládání s inertním odpadem prováděným firmou A.K.U.P.I. spol. s r.o. se uvádí, že s ohledem na potenciální nejvýznamnější vlivy při ukládání odpadů v areálu skládky Lišov, které představují event. ovlivnění povrchových a podzemních vod, nelze významnou kumulaci těchto vlivů předpokládat. Ve vztahu k vyjádřené pochybnosti o „inertnosti“ odpadů se uvádí, že předmětné nakládání s odpady bylo povoleno a že dodržování podmínek při nakládání s odpady je věcí kontroly příslušných úřadů.

ad  g)	Dokumentace se správně soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a odpovídá po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako standardní.

Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných správních řízeních, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována a realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky s tím, že bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.

Pokud jde o vyjádřený nesouhlas s realizací záměru, účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je záměr možno realizovat.

5.1.3.	Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí CALLA k dokumentaci

(ze dne . 3. 2006)

Podstata vyjádření

a)	K části dokumentace B.I. Základní údaje

Vrchní stará skládka stejně jako spodní stará skládka reprezentují starou ekologickou zátěž (riziko nadále trvá, neboť přesto, že jílové podloží představuje určitou záruku těsnosti skládky, faktem zůstává, že vrchní stará skládka nemá zajištěno těsnění a jílové podloží může být narušeno vrty). Bylo by nezodpovědné toto riziko v souvislosti s provozem tzv. těsněné skládky zvyšovat.

b)	Ve vztahu k reflektování připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení se uvádí následující:

1.	Posouzení souladu záměru s POH je založeno na obecných, proklamativních a frázovitých pasáží bez konkrétních údajů (město České Budějovice sládkuje 90 % komunálního odpadu a v roce 2010 musí podle POH ČR a POH kraje materiálově využít 50 % tohoto odpadu – aby toho bylo dosaženo, musí změnit nejen svůj přístup k třídění odpadů, ale i požadavky na subjekty zabezpečující pro město likvidaci odpadů).

2.	Konečnou fází bude v areálu vybudování průmyslového komplexu na likvidaci a především využívání odpadů. Od seriózního investora se předpokládá vyhodnocení dlouhodobého záměru využívání areálu v Lišově (s vybudováním recyklačního zařízení a využívání vytříděného odpadu argumentoval oznamovatel již v roce 2000, využívání haly je v tomto směru nedostatečné).

3.	Otázka rizika umístění skládky v CHOPAV Třeboňská pánev je zúžena v aktualizaci rizik, ovšem bez požadované citace § 3 nařízení vlády ČSR ze dne 24. 6. 1981.

4.	Přetrvávají výhrady ke kvalitě zpracování Geobotanického průzkumu (viz níže).

5.	U rizika zahoření odpadu se postrádají statistické údaje, tj. četnost, popř. délka trvání, důvod.

c)	K části dokumentace B.I.4. Kumulace s jinými záměry

Pokud jde o kumulaci s jinými záměry, informace v dokumentaci („Skládka se nachází v osamocené poloze. V okolí se nenachází ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.“) se nezakládá na pravdě, neboť v těsném sousedství skládky provozuje společnost A.K.U.P.I. zařízení na likvidaci odpadu (zavážení dalších vytěžených zemníků demoličním odpadem). Tato skutečnost s ohledem na technologii zavážení a druh odpadu, který je klasifikován dle současné legislativy jako nebezpečný, podstatně zvyšuje rizika negativního ovlivnění životního prostředí.

d)	K části dokumentace B.II.4. Nároky na dopravní infrastrukturu

V kritické dopravní situaci na páteřní komunikaci I/34 přes Lišov by snížení o 68 vozidel za den, převážně nákladních sběrných vozů, v případě ukončení skládkování, bylo znatelným zkvalitněním dopravní situace i faktoru pohody.

e)	K části dokumentace B.III.1. Ovzduší

Při nerealizování záměru může snížená intenzita dopravy příznivě ovlivnit kvalitu ovzduší v příslušných částech města.

V kapitole není zmiňováno zahoření jako zdroj škodlivin přesto, že k tomu dochází, ale není monitorováno (s ohledem na složení se jedná o významné škodliviny, které mohou mít negativní vliv nejen v dosahu zastavěného území Lišova, Hůrek a Miletína).

f)	K části dokumentace C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

Z informace o sanačních pracích v souvislosti s výskytem staré ekologické zátěže není zřejmé, o jaké práce se jednalo a zda došlo k odstranění této staré ekologické zátěže.

g)	K části dokumentace C.II.7.  Fauna, flóra a ekosystémy

Chybí popis metodiky průzkumu.

Fauna (průzkum z roku 1998 je zastaralý; určování hmyzu do řádu a obratlovců do rodu je nedostatečné; chybí ornitologický průzkum; opomenut je batrachologický průzkum; zpochybňuje se nepovšimnutí čmeláků na lokalitě s množstvím medonosných rostlin; chyba v latinském názvu brouků).

Flóra (chybí fytocenologické snímky; porost různého stáří vzniklý spontánní sukcesí - při rekultivaci se počítá s věkově homogenním porostem - může vyhovovat celé řadě živočichů; nastínění budoucí rekultivace je nic neříkající; doba provedeného průzkumu není pro průzkum ruderální vegetace optimální).

h)	K části dokumentace C.II.8. Krajina, D.I.8. Vlivy na krajinu

Ve vztahu ke krajinnému rázu je matoucí uvádět hodnotu převýšení nejvyššího bodu skládky 3,61 m, nezavádějící by bylo porovnat nejnižší bod, tj. kótu 470 m n.m. a konečnou výšku tělesa skládky, tj. 489,61 m n.m.

Přesto, že hodnocení bylo provedeno dle užívané metodiky, může se vyhodnocení některých analytických kritérií jevit jako subjektivní, neboť není možnost porovnání těchto hodnocení.

Je udivující, že stávající skládka je hodnocena jako existující narušení krajinného rázu (autor při předchozím hodnocení navrhl řadu opatření pro vytvoření interakčního prvku).

Nelze souhlasit s citací odst. 4 na str. 32 dokumentace, které je mimo jiné i v rozporu s posouzením v příloze dokumentace. V geomorfologii Třeboňské pánve je tento novotvar dlouhodobě identifikovatelným a naprosto cizím tělesem. Aktivity spojené se skládkováním lze v porovnání se stavem po ukončení těžby a sukcesím procesem hodnotit jako degradující a nelze proto souhlasit s jejich pokračováním.

i)	K části dokumentace D.I.4. Vliv na povrchovou a podzemní vodu

Na základě údajů uvedených na str. 37 dokumentace se jeví založení nového tělesa skládky na staré nezabezpečené skládce jako rizikové a nepřijatelné.

Požaduje se provedení řádné vodní bilance a postrádá se rovněž rozbor sedimentů z Frolíkova rybníku.

Hodnoty získané 2x ročně  z vrtů nemohou reprezentativně vypovědět o situaci v podloží skládky (v dokumentaci není popsán způsob odběru vzorků z vrtu).

j)	K části dokumentace D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Vzhledem k tomu, že v letech 1999 – 2000 byl pro stávající skládku zpracován Projekt založení interakčního prvku a Projekt sadových úprav, jejichž realizace byla součástí podmínek vydaných správních rozhodnutí, se jeví jako paradoxní a nepřijatelné negovat tyto projekty ještě před jejich dokončením a schválením záměru znemožnit jejich komplexní realizaci.

k)	K části dokumentace D.I.10. Vlivy na dopravní infrastrukturu

Při nerealizaci záměru by došlo ke snížení zátěže komunikace I/34 přes Lišov (je zajímavé, že investor neuvažuje se sníženou intenzitou dopravy v souvislosti se zvýšeným podílem vytříděného odpadu).

l)	K části dokumentace D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

Nesouhlasí se s optimismem zpracovatele dokumentace hodnotícího vlivy na složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva vesměs jako nulové.

Mezi aspekty s kladným vlivem preferuje zpracovatel dokumentace využití současné infrastruktury než budování nove (jde o subjektivní názor vycházející z podnikatelského záměru proti němuž stojí nejen limity využití areálu skládky, ale i legislativní podmínky stanovující kritéria pro vybudování nové skládky).

m)	K části dokumentace D.III. Charakteristika environmentálních rizik

Nesouhlasí se, aby problematika únosnosti staré skládky, stlačitelnosti a její stability byla řešena až v rámci přípravy záměru (opatření měla být řešena již v dokumentaci).

Riziko zahoření odpadů je zlehčováno (četnější než na jiných skládkách).

n)	K části dokumentace D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Stěžejní opatření z hlediska ochrany vod měla být součástí posuzování vlivů.

Je opomenuto správní řízení podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

o)	K části dokumentace D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které vznikly při zpracování dokumentace

Nedostatek informací o procesech uvnitř staré skládky, o její únosnosti a stabilitě by měl být podnětem k vrácení dokumentace.

p)	K části dokumentace E. Porovnání variant

Již v rámci zjišťovacího řízení bylo uplatněno zpracování variantního řešení, které by preferovalo využití stávající kapacity areálu zejména pro zařízení na dotřiďování odpadu a jeho materiálové využití bez rozšiřování kapacity skládky. Opět se preferuje nulová varianta.

q)	K části dokumentace F. Závěr

S předloženou dokumentací se nesouhlasí a doporučuje se, aby dokumentace byla vrácena k doplnění.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Vyjádřená obava je v zásadě správná. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro souhlasné stanovisko. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  b)	K jednotlivým připomínkám se uvádí následující:

1.	Z „Posouzení souladu záměru s POH ČR, POH Jihočeského kraje, POH města České Budějovice a POH města Lišov“ vyplývá, že posuzovaný záměr je v souladu s POH na všech úrovních. Předloženým záměrem reaguje oznamovatel na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů (přitom oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení cílů POH).

2.	Na základě podkladů oznamovatele se konstatuje, že v současné době není možno podrobně specifikovat dlouhodobý záměr využívání areálu v Lišově, který by bylo možno posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci výhledového dlouhodobého plánu rozvoje aktivit v areálu skládky Lišov se do budoucna plánují následující aktivity, které mohou být samozřejmě korigovány ve vztahu k vývoji na úseku odpadového hospodářství:

-	provoz a rozvoj sběrného dvora pro město Lišov a přilehlé obce,

-	provoz skladu nebezpečných odpadů,

-	třídění vyseparovaných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) a jejich následné zpracování /třídění a lisování),

-	provoz třídící linky na komunální odpad (v návaznosti na ukončení skládky provozu skládky),

-	provoz kompostárny a

-	další činnosti souvisejícími s nakládáním s odpady (např. zpětný odběr).

3.	Ve vztahu k § 3 nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v souvislosti s CHOPAV Třeboňská pánev uvádí, že toto ustanovení stanoví, že v CHOPAV mohou být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů pouze na místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do podzemních nebo povrchových vod, anebo jsou-li na nich provedena technická opatření, která zabrání unikání výluhů do podzemních nebo povrchových vod.

Stará skládka v zájmové lokalitě vznikla v padesátých letech minulého století, tj. hluboce před účinností cit. nařízení vlády a byla provozována do roku 1977. Vzhledem k provedeným opatřením lze předpokládat již jen doznívání zbytkového znečištění ze staré skládky.

Realizace II. etapy skládkování je podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

Nová skládka, včetně posuzovaného rozšíření je technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (především  minerálním těsnění 2 x 0,25 m  s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm) a ovlivnění vod je prakticky vyloučeno.

4.	Komentář ke zpracování Geobotanického průzkumu je uveden níže.

5.	Z dostupných údajů vyplývá, že v roce 2003 byla 3 zahoření (dvě lokálního charakteru o rozměrech 5 x 5 m a jedno zahoření, resp. “páření“ u paty skládky již překryté zeminou), v roce 2004 byla 2 zahoření (dvě lokální zahoření o rozměrech 3 x 2 m a 5 x 5 m), v roce 2005 nedošlo k žádnému zahoření a v roce 2006 byla dosud 3 zahoření (dvě lokální zahoření o rozměrech 6 x 4 m a 5 x 5 m a jedno zahoření o rozměrech 20 x 20 m).

Pokud jde o poslední dvě zahoření skládky (od zpracování dokumentace) dne 9. 8. 2006 a dne 16. 9. 2006, z vyžádaných podkladů vyplývá, že dne 9. 8. 2006 v 9.30 hodin došlo k lokálnímu zahoření v rozšířené části skládky o rozměrech cca 5 x 4 m. Zahoření bylo nahlášeno v 9.36 hodin, v 9.50 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 16.30 hodin byl zásah ukončen. Pro krátký průběh zahoření nebylo možno uskutečnit kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší. O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí, která následně provedla místní šetření bez přijetí sankčních opatření. Dne 16. 9. 2006 v 12.55 hodin došlo k zahoření  v rozšířené části skládky o rozměrech cca 20 x 20 m. Zahoření bylo nahlášeno v 13.00 hodin, v 13.15 hodin byl zahájen hasební zásah HZS České Budějovice a SDH Lišov, v 10.00 hodin dne 21. 9. 2006 byl zásah ukončen. Kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší provedla akreditovaná laboratoř HZS Kamenice nad Lipou (výsledky nebyly v rámci termínu zpracování posudku k dispozici). O zahoření byla standardně informována i Česká inspekce životního prostředí (šetření nebylo v rámci termínu zpracování posudku uzavřeno).

ad  c)	Ve vztahu k možné kumulaci vlivů se uvádí, že příslušný text na str. 13 dokumentace je skutečně nepřesný, neboť v těsném sousedství areálu skládky Lišov provádějí své aktivity firmy CLAY CB spol. s r.o. a A.K.U.P.I. spol. s r.o. Jedná se však o stávající aktivity, jejichž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se odrážejí do stávajícího stavu životního prostředí, který je předmětem části C dokumentace. Z metodického pohledu má být v části B.I.4. dokumentace komentována možnost kumulace s jinými záměry, tj. se záměry realizovanými, připravovanými, popřípadě uvažovanými. Pokud jde o aktivitu firmy A.K.U.P.I. spol. s r.o., která do vytěženého prostoru zaváží odpady v rámci rekultivace důlního díla povolené příslušným obvodním báňským úřadem, jedná se o inertní odpad. Krajský úřad Jihočeského kraje pak svým rozhodnutím specifikoval druhy odpadů, a to v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Ve vztahu k nakládání s inertním odpadem prováděným firmou A.K.U.P.I. spol. s r.o. se uvádí, že s ohledem na potenciální nejvýznamnější vlivy při ukládání odpadů v areálu skládky Lišov, které představují event. ovlivnění povrchových a podzemních vod, nelze významnou kumulaci těchto vlivů předpokládat.

ad  d)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 000 nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

ad  e)	Ve vztahu ke znečišťování ovzduší z dopravy se odkazuje na komentář v bodě ad  d).

Pokud jde o  zahoření jako zdroj  látek znečišťujících ovzduší, emise látek znečišťujících ovzduší při event. zahoření skládky jsou variabilní a budou záviset především na charakteru odpadů v místě zahoření. S ohledem na skutečnost, že případy zahoření nejsou frekventované, nemají dlouhou dobu trvání a že skládka je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, nelze usuzovat, že by tyto případy mohly způsobit významné znečištění ovzduší s ovlivněním veřejného zdraví v zastavěném území Lišova, Hůrek a Miletína.

ad  f)	Při řešení staré zátěže se ve vztahu k charakteristice podloží (prakticky nepropustný kvartérní pokryv) jednalo o překrytí starých skládek fólií a zeminou (k odstranění staré ekologické zátěže ve smyslu odtěžení starých skládek nedošlo). Vzhledem k provedeným opatřením lze předpokládat již jen doznívání zbytkového znečištění ze staré skládky.

V této souvislosti se uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky.

ad  g)	Vzhledem k charakteru zájmového území v areálu skládky se přístup při hodnocení stavu bioty považuje za dostačující (naznačované přístupy ve vyjádření by byly adekvátní hodnotnějším územím – přírodním biotopům).

ad  h)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do tohoto stanoviska.

ad  i)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a).

Pokud jde o rozbory sedimentů z Frolíkova rybníku, nebyly v rámci Aktualizace analýzy rizik prováděny, neboť jejich analýzou sedimentů by nebylo možné oddělit případné znečištění pocházející ze skládky od znečištění zemědělského původu. Naposledy byly rozbory dělány v roce 1998, kdy veškerá stanovení splňovala kritéria a podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 3/1996 (sledovány byly stopové kovy, organochlorované pesticidy, PCB a PAU).

Monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a bude pokračovat i po rozšíření skládky. Opatření související s monitorováním, která byla uvedena v Aktualizaci analýzy rizik jsou  zahrnuta do tohoto stanoviska.

ad  j)	Ve vztahu k Projektu založení interakčního prvku a Projektu sadových úprav se uvádí, že v souvislosti s posuzovaným záměrem se navrhuje zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav s tím, že kromě jiného bude  navázat na stávající ozelenění areálu při aktualizaci Projektu založení interakčního prvku místního systému ekologické stability krajiny a Projektu sadových úprav a ozelenění povrchu skládky.

Opatření je zahrnuto do tohoto stanoviska.

ad  k)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  d).

ad  l)	Za předpokladu respektování opatření rezultujících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví budou při prokázání stability tzv. vrchní staré skládky akceptovatelné.

ad  m)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a) a v bodě ad  b)5.

ad  n)	Navržená opatření v dokumentaci byla ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci posudku zpřesněna a doplněna, popřípadě aktualizována, a jsou zahrnuta do tohoto stanoviska s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině reflektována.

Pokud jde o správní řízení podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude standardně řešeno v rámci další přípravy záměru.

ad  o)	Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a).

ad  p)	Pokud jde o nulovou variantu, konstatuje se, že rozdíl při porovnání projektové varianty a varianty nulové spočívá především v době provozu skládky a s tímto provozem souvisejícími vlivy. V tomto ohledu bude samozřejmě z lokálního pohledu pokračování skládkové činnosti vždy v zásadě méně příznivé než varianta nulová. Z komplexního hlediska jde však o sladění zájmů na využití stávajícího areálu skládky Lišov na jedné straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé. V tomto směru, s ohledem na výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, se využití kapacity stávajícího areálu oproti jinému řešení jeví jako opodstatněné, samozřejmě při dodržení navržených podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

V této souvislosti se odkazuje i na komentář v bodě ad  b)2.

ad  q)	Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí je v této etapě přípravy záměru s ohledem na stanovené podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví  a ukončit proces posuzování  vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných správních řízeních, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována a realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky s tím, že bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

5.1.4.	Vyjádření Hnutí DUHA, místní skupiny České Budějovice, k dokumentaci

(ze dne 26. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Nesouhlasí se s rozšířením skládky, neboť záměru nepředcházely mimořádně důležité cíle obsažené v POH ČR a POH Jihočeského kraje (měla být podniknuta všechna opatření ke snížení produkce odpadu; odpovědné orgány neudělaly téměř nic; množství komunálních odpadů stále vzrůstá, stejně jako platby obyvatel za likvidaci odpadu; materiálové využití sice vzrůstá, ale velmi pomalu, rozhodně na tak, aby byly naplněny cíle POH ČR i kraje, tj. jeho navýšení na 50 % do roku 2010). Pokud by byla podniknuta opatření, aby množství komunálních odpadů nevzrůstalo, nebylo by potřeba skládku rozšiřovat, ale naopak by ji bylo možné uzavřít a zrekultivovat (pro ilustraci jsou uvedeny zahraniční příklady programu tzv. nulového odpadu).

b)	Nesouhlasí se s vykácením lesíka, který je interakčním prvkem mezi zrekultivovanou částí skládky a okolní krajinou.

c)	Nesouhlasí se s tvrzením, že krajinný ráz nebude rozšířením skládky podstatně narušen (zvětšení skládky na plochu 16 000 m2 o výšce valu 10 m poškodí krajinný ráz velmi podstatně).

d) 	V oblasti by vzrostl automobilový provoz na předpokládaných 17 000 aut ročně, což by zhoršilo podmínky pro postižené obce v oblasti ovzduší, hluku, emisí a prachu.

e)	Nesouhlasí se s tvrzením, že nebudou poškozeny podzemní a povrchové vody v CHOPAV Třeboňská pánev.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Vyjádření se přímo netýká připomínek nebo výhrad k  hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedenému v dokumentaci, nýbrž je konstatováním nesouhlasu s rozšířením skládky.

K vyjádřenému nesouhlasu s rozšířením skládky se nejprve uvádí, že účelem zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů předloženého záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. To je vydáváno až na základě následných správních řízení.

Provedené hodnocení v dokumentaci, které  specifikuje vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,  tak představuje odborný podklad pro následná správní řízení. Z výsledků provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že při dodržení navržených podmínek jsou tyto vlivy přijatelné a že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je tedy záměr možno realizovat.

Pokud jde o část vyjádření týkající se řešení cílů POH ČR a POH Jihočeského kraje,  ty nejsou nijak zpochybňovány (přístup Hnutí DUHA je v zásadě správný), avšak oznamovatel záměru nemá kompetence v nastavení příslušných nástrojů, které by vedly k dosažení těchto cílů. Předložením posuzovaného záměru reaguje oznamovatel záměru na reálnou situaci v produkci komunálních odpadů, a to v souladu s POH všech úrovní, neboť skládkování není v těchto materiálech při nakládání s komunálním odpadem vyloučeno (pokud jde o aktivity oznamovatele mimo ukládání odpadů na skládku, v rámci areálu skládky Lišov je provozováno zařízení k využívání odpadů – v provozní hale jsou tříděny a upravovány plasty a sklo).

ad  b)	Při využití prostoru ve stávajícím areálu skládky (tj. bez rozšiřování stávajícího areálu skládky) je zásah do lesního remízu nezbytný s tím, že se však doporučuje, aby byl minimalizován, resp. aby byla část lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky ponechána.

Součástí záměru jsou rovněž vegetační úpravy v rámci projektu sadových úprav a ozelenění povrchu skládky, které budou kompenzovat nepříznivý vliv zásahu do lesního remízu a rovněž přispívat k příznivějšímu zapojení areálu do krajiny.

Opatření týkající se požadavku na optimalizaci zásahu do lesního remízu a vegetačních úprav areálu skládky jsou zahrnuta do tohoto stanoviska.

ad  c)	V rámci posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo jako příloha dokumentace zpracováno „Posouzení vlivu navrhované výstavby těsněné skládky na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/19992 Sb.“ Toto posouzení bylo zpracováno podle všeobecně akceptovaného „Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“(I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, FA ČVUT, 2004) a z hlediska svého obsahu a rozsahu lze provedené posouzení vlivu na krajinný ráz označit jako standardní. Závěry posouzení jsou jak z formálního hlediska (tj. vazby na § 12 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), tak i z věcného hlediska korektní.

Rozšíření skládky bude navazovat na stávající, resp. výsledné těleso skládky I. etapy, a výsledný vizuální vjem je nastíněn ve vizualizacích v příloze předmětného posouzení (v této souvislosti se pouze uvádí, že vizualizace mohly být doplněny o možnosti vegetačních úprav v rámci uvažovaného projektu sadových úprav, včetně alternativy ponechání části lesního remízu při obvodu předpokládaného prostoru rozšíření skládky).

S ohledem na stávající skládku a při optimalizaci vegetačních úprav lze zásah do krajinného rázu považovat za únosný.

Opatření k řešení a precizaci vegetačních úprav je zahrnuto do tohoto stanoviska.

ad  d)	Realizací II. etapy rozšíření skládky nedojde k nárůstu těžké nákladní dopravy, ta zůstane ve vztahu k dopravní obslužnosti skládky na stejné úrovni, tj. cca na úrovni 17 tis. nákladních vozidel ročně.

Pokud jde o nároky na dopravní infrastrukturu, resp. intenzitu obslužné dopravy areálu skládky, lze s ohledem na stávající a předpokládané budoucí aktivity při využívání odpadů usuzovat, že i při ukončení ukládání odpadů na skládku nelze očekávat automatické vymizení obslužné dopravy areálu.

V této souvislosti se uvádí, že při realizaci II. etapy skládky se její životnost prodlouží cca o tři roky a že související intenzita dopravy 17 tis. nákladních vozidel představuje cca 65 – 70 nákladních vozidel za den, což není s ohledem na celkové intenzity dopravního provozu na komunikační síti významné dopravní zatížení, které by zásadním způsobem mohlo ovlivnit imisní pozadí jak v čistotě ovzduší, tak i  v akustické situaci.

Ve vztahu k dopravní zátěži se uvádí, že průměrná intenzita celkové dopravy na silnici I/34 překračuje úroveň 10 tis. vozidel za 24 hodin (v Lišově ve sčítacím úseku 2-20420 činila v roce 2005 intenzita dopravy 12 892 vozidel za 24 hodin). Intenzita celkové obslužné dopravy areálu skládky Lišov činí cca 78 vozidel za 24 hodin, tj. cca 0,6 % z celkové intenzity dopravy na silnici I/34  v Lišově, a není proto významná.

ad  e)	Vlivům na podzemní a povrchové vody byla věnována dostačující pozornost. Z provedené „Aktualizace analýzy rizik“, která je přílohou dokumentace, vyplývá, že posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska ohrožení životního prostředí a zejména podzemních a povrchových vod žádné ohrožení za podmínky, že bude dodržen projektový záměr a budou akceptována doporučení nápravných opatření (riziko ohrožení podzemních vod pro CHOPAV Třeboňská pánev ze skládky Lišov bylo přitom vyloučeno již v Analýze rizik z roku 2000).

Zásadním opatřením je nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky, která byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro souhlasné stanovisko. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

V této souvislosti se dále uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky.

5.1.5.	Vyjádření města Lišov k dokumentaci

(zn.: 3126/06 ze dne 22. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou připomínky při respektování podmínek a závěrů z ní vyplývajících.

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z dokumentace a jejího posouzení jsou zahrnuta do tohoto stanoviska.

5.1.6.	Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, k dokumentaci

(zn.: OOŽP/8018/2006/Ko ze dne 9. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Z hlediska vodního hospodářství nejsou k dokumentaci zásadní připomínky (při dodržování stanovených postupů v souladu s platnými právními předpisy a vydanými rozhodnutími by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních a povrchových vod).

b)	Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou připomínky.

c)	Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou námitky.

d)	Z hlediska lesního hospodářství se záměr nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.

e)	Z hlediska odpadového hospodářství nejsou připomínky nejsou námitky.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně vod jsou zahrnuta do tohoto stanoviska.

ad  b)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  c)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  d)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  e)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

5.1.7.	Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k dokumentaci

(č.j.: KUJCK 22632/2006 OZZL/4-Vlč ze dne 28. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	V kapitole 2.6. Faktory nejistoty přílohy dokumentace Aktualizace analýzy rizik se uvádí výčet faktorů nejistot a z toho plynoucích rizik, které nejsou dále v kapitole 3. Hodnocení rizika vyhodnoceny z důvodu chybějících informací. Požaduje se proto zpracovat studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky, která vyhodnotí, zda nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř rekultivované skládky jejím zatížením novou plánovanou skládkou a tím také vznik zahoření, zda tlakem skládky nedojde k vytlačování uloženého odpadu v tělese rekultivované skládky a zda bude skládka stabilní.

b)	Většina technických problémů je pomocí doporučených nápravných opatření, která jsou uvedena v kapitole 4. Doporučení nápravných opatření přílohy dokumentace Aktualizace analýzy rizik řešitelná samostatně v rámci změny vydaného integrovaného povolení, neboť se vztahuje k stávajícímu stavu. Inženýrsko geologický průzkum v prostoru tzv. vrchní staré skládky za účelem ověření geotechnických parametrů budoucího podloží těsněné skládky je nutné provést ještě v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, neboť projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována na základě výsledků tohoto průzkumu.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	Požadavek je z věcného hlediska oprávněný. Nutnost dořešit záležitosti spojené se stabilitou tzv. vrchní staré skládky byla v dokumentaci, resp. v Aktualizaci analýzy rizik akcentována.

Za zásadní nezbytné opatření se proto především považuje, aby pro následná správní řízení bylo na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

s tím, že jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky bude zajištěno provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

Přitom výše uvedené zásadní podmínky, resp. příznivé výsledky předmětné studie, jsou  specifikovány jako předpoklad pro souhlasné stanovisko. Technické řešení stability v rámci další přípravy záměru je tak nezbytnou podmínkou pro možnost realizace plánovaného záměru.

Pokud jde o skládku navrhovanou v rámci II. etapy, bude technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. především minerálním těsněním 2 x 0,25 m s Kf = 1.10-9 m/s a fólií PE-HD 2 mm).

Realizace II. etapy skládkování je proto podmíněna zpracováním studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky a zpracováním základní vodní bilance v tělese navrhované skládky (bez vyloučení příslušných rizik, která by mohla  ovlivnit znečištění vod, nebude možno záměr realizovat).

ad  b)	Ve vztahu ke komentáři v bodě ad  a) se dále uvádí, že IG průzkum byl zahájen dne 18. 9. 2005 a že jeho výsledky včetně závěrů studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky budou k dispozici 15. 11. 2006. Z uvedeného je zřejmé, že výsledky budou k dispozici i pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. a samozřejmě i pro následná správní řízení, tj. pro vydání integrovaného povolení a stavebního povolení.

Relevantní opatření týkající se IG průzkumu a studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky jsou zahrnuta do tohoto stanoviska.

5.1.8.	Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice, k dokumentaci

(zn.: 42/OOH/0624398.02/06/CAH ze dne 28. 8. 2006)

Podstata vyjádření

a)	Z hlediska ochrany vod se souhlasí se záměrem za těchto podmínek:

1.	Kvalita povrchových vod v prostoru celého areálu skládky bude pravidelně sledována a výsledky monitorovacích prací budou předkládány ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

2.	Monitoring kvality podzemních vod bude pokračovat v určených monitorovacích vrtech a budou doplněny monitorovací objekty z důvodu ověření potenciálního zdroje kontaminace v drenáži na odtoku z areálu skládky. Výsledky monitorovacích prací budou předkládány ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

b)	Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky.

c)	Z hlediska ochrany přírody nejsou připomínky.

d)	Z hlediska nakládání s odpady je dokumentace zpracována velmi nekonkrétně a obecně. Proto není možno tuto část z hlediska nakládání s odpady v žádném případě posoudit a hodnotit. Požaduje se dokumentaci přepracovat a konkretizovat.

e)	S předloženým záměrem se souhlasí v případě, že budou akceptovány vznesené připomínky.

Vypořádání vyjádření

ad  a)	K vyjádření se uvádí, že monitorování povrchových a podzemních vod je v areálu prováděno na základě příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a že monitorování bude pokračovat i po rozšíření skládky s předáváním výsledků ČIŽP OOV, OI České Budějovice.

Na základě doporučení vyplývajících z provedené Aktualizace analýzy rizik jsou v tomto stanovisku formulovány i podmínky týkající se monitorování kvality podzemních a povrchových vod, které budou i předmětem řešení příslušného integrovaného povolení.

ad  b)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

ad  c)	Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře

ad  d)	Nakládání s odpady v areálu již standardně probíhá a kromě příslušných obecně závazných právních předpisů se řídí příslušným provozním řádem s tím, že jsou respektovány i podmínky vyplývající pro provoz skládky z příslušného integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Lišov“ vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na charakter záměru (tj. rozšíření skládky beze změny charakteru ukládaného odpadu) je zřejmé, že nakládání s odpadem prakticky nedozná změny. Přitom z hlediska vlastního nakládání s odpadem nelze při dodržení řádného provedení rozšíření skládky a při řádném provozu očekávat z hlediska nakládání s odpady žádné zásadní nestandardní situace, která by vedly k významným nepříznivým vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokud jde o vlastní produkci odpadů provozem areálu, jsou tyto odpady ukládány na skládku, popřípadě jsou předávány oprávněné osobě ve smyslu § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že Česká inspekce životního prostředí neměla ve svém vyjádření k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady žádné připomínky, nepovažuje se za účelné dokumentaci přepracovávat, neboť by to nepřineslo žádná podstatná zjištění týkající se velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (a právě hodnocení těchto vlivů je předmětem dokumentace). Zpřesnění příslušných záležitostí, včetně nakládání s odpady, bude předmětem další přípravy záměru a bude reflektováno i při řešení provozního řádu a integrovaného povolení v souvislosti s rozšířením skládky.

ad  e) 	V zhledem k obsahu vyjádření se pouze odkazuje na výše uvedený komentář v bodech ad  a)  a  ad  d).

5.1.9.	Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k dokumentaci

(zn.: 5347/06/HVSHV ze dne 18. 8. 2006)

Podstata vyjádření

Za předpokladu údajů uvedených v dokumentaci nejsou v této fázi posuzování záměru připomínky (z hlediska ochrany veřejného zdraví bude akce posouzena ve stádiu projektové dokumentace pro další stupně řízení).

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

5.1.10.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, k dokumentaci

(č.j.: 2468/740/06/HM ze dne 11. 8. 2006)

Podstata vyjádření

Za předpokladu respektování požadavků ochrany ovzduší, které jsou legislativně ošetřeny zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a souvisejících prováděcích právních předpisů, nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu vyjádření poukazujícího na respektování obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, je vyjádření  ponecháno bez dalšího komentáře.

5.1.11.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadových technologií a obalů, k dokumentaci

(č.j.: 53474/ENV/06/, 943/750/06 ze dne 14. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou další připomínky (připomínka v rámci zjišťovacího řízení k souladu záměru s POH Jihočeského kraje byla v dokumentaci řádně vypořádána).

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

5.1.12.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie, k dokumentaci

(č.j.: 1972/660/06, 53473/ENV/06 ze dne 1. 8. 2006)

Podstata vyjádření

K dokumentaci nejsou žádné připomínky.

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

5.1.13.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody, k oznámení záměru

(č.j.: 13420/ENV/06-718/602/06 ze dne 3. 3. 2006)

Podstata vyjádření

K oznámení nejsou žádné připomínky (nepožaduje se, aby byl záměr dále posuzován).

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

5.1.14.	Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, k dokumentaci

(č.j.: 2425/650/06; 53478/ENV/06 ze dne 8. 8. 2006)

Podstata vyjádření

V dokumentaci jsou respektovány požadavky na ochranu vod, které byly předloženy ve vyjádření k oznámení záměru. Při jejich dodržení nejsou k záměru zásadní výhrady.

Vypořádání vyjádření

Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že opatření k ochraně vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku

………

- Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě dokumentace vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, posudku o vlivech záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných

v y d á v á

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o

k posouzení vlivů provedení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí za předpokladu, že pro následné správní řízení k povolení výstavby bude na základě studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky doloženo, že

- nehrozí změna tlaku a teploty uvnitř tzv. vrchní staré skládky jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření,

- nedojde tlakem plánované nové skládky k vytlačování uloženého odpadu v tělese tzv. vrchní staré skládky do boků,

- tzv. vrchní stará skládka bude stabilní,

a s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I.	Podmínky pro fázi přípravy

- Jako podklad pro studii únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky zajistit provedení inženýrsko geologického průzkumu v prostoru tzv. vrchní staré skládky k ověření geotechnických parametrů budoucího podloží plánované nové skládky.

- Zajistit zpracování studie únosnosti, stlačitelnosti a stability tzv. vrchní staré skládky.

- Zajistit zpracování základní vodní bilance pro množství průsakové vody, která přichází do kontaktu s tuhým komunálním odpadem v tělese navrhované skládky.

- Na základě výsledků provedené revize vrtů provést likvidaci vrtů HP-11A, HP-13, HP-17 a V-5.

- Provést technickou úpravu vrtu V-1  (ve vozovce) tak, aby bylo zamezeno možnosti ovlivňování kvality vody hydrogeologického kolektoru splachy z povrchu terénu.

- Provést revizi potrubí odvádějícího tzv. důlní vodu z cihelny, popř. upravit šachtu Š-4 tak, aby bylo možno odebrat separovaný vzorek důlní vody.

- V monitorovacím místě označeném jako zaústění do šachty Š-6 vybudovat lapol, přes který by odtékala voda z pojezdových ploch a manipulačních ploch před jejich smísením s drenážní – podskládkovou vodou a s tzv. důlní vodou z cihelny.

- Aktualizovat systém monitorování podzemních, drénovaných – podskládkových a dotčených povrchových vod v rámci změnového integrovaného povolení s tím, že se navrhuje sledovat v rámci pravidelného provozního monitoringu následující rozsah kontaminatů ve vazbě na cílové parametry podle kritéria znečištění podzemní vody B Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 3/1996, resp. podle přípustného znečištění povrchových vod stanoveného v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech:

| Znečištění | Jednotka | Metodický pokyn MŽP č. 3/1996 |  |  | Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| NH3 | mg/l |  |  |  | 0,05 |
| Cl | mg/l | 25 | 100 | 150 | 250 |
| NO2 | mg/l | 0,025 | 0,200 | 0,400 | 0,16 |
| As | mg/l | 0,005 | 0,050 | 0,100 | 0,020 |
| Cd | mg/l | 0,0015 | 0,005 | 0,020 | 0,001 |
| Crcelk | mg/l | 0,003 | 0,150 | 0,300 | 0,050 |
| Ni | mg/l | 0,020 | 0,100 | 0,200 | 0,050 |
| B | mg/l | 0,100 | 0,500 | 5,000 | 0,400 |
| NEL | mg/l | 0,050 | 0,500 | 1,000 | 0,100 |
| PAL-A | mg/l | 0,020 | 0,250 | 0,500 | 0,600 |

- Aktualizovat havarijní plán a provozní řád provozovny s podrobným programem opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení nestandardních provozních stavů a havárií s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

- Zpracovat projekt rekultivace, ve kterém bude v návaznosti na podmínky vyplývající z ukládání odpadů precizován průběžný postup rekultivace.

- Optimalizovat zásah do lesního remízu s cílem ponechat okrajový pás dřevin jako zelenou clonu budoucího obvodu skládky.

- Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav při respektování zejména následujících zásad:

- Zajistit s ohledem na optimalizaci zásahu do lesního remízu, aby všechny dřeviny, které nejsou v přímé kolizi se záměrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací a provozu skládky ohroženy), byly zachovány;

- Navázat na stávající ozelenění areálu a aktualizovat Projekt založení interakčního prvku místního systému ekologické stability krajiny a Projekt sadových úprav a ozelenění povrchu skládky;

- Upřednostnit vhodný sortiment domácích dřevin a použití i zapěstovaných vzrostlých jedinců;

- Doplnit existující kombinovanou pásovou výsadbu stromů a keřů po obvodu skládky, a to i s akcentem na rychle rostoucí dřeviny;

- Navrhnout doplnění stávající výsadby, zejména při jižní a jihozápadní hranici pozemku.

- Zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí,  veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:

- Omezení výstavby na denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin, resp. na dobu mezi 7.00 až 19. hodin;

- Technický stav stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek;

- Omezení mezideponií a skladování prašných materiálů;

- Omezení sekundární prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách;

- Zajištění případné očisty využívaných komunikací s použitím účinné techniky k  jejich čištění;

- Vhodné nakládání s odpady.

- Se závěrem a  doporučením vyplývajícím z hodnocení zdravotních rizik z pitné vody ze studní DB-2 (Hůrky č.p. 15) a DB-3 (hůrky č.p. 14) seznámit prostřednictvím dotčené obce majitele uvedených studní.“

II.	Podmínky pro fázi realizace

- Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.

- Nezbytné kácení a zásadní zemní práce zajistit mimo vegetační období.

- Skrývky provádět i s ohledem na meteorologické podmínky s cílem omezení prašnosti, event. zajistit skrápění.

- Skrývky humózní vrstvy z rekultivované skládky využít k následné rekultivaci naplněných sektorů skládky.

- Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či alergenních plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.

- Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

III.	Podmínky pro fázi provozu

  - Průběžně zabezpečovat opatření k omezování prašnosti a pachových látek (zejména čištění a kropení komunikací, čištění vyjíždějících vozidel, zpětný rozliv průsakových vod, překrývání neaktivních částí tělesa skládky materiálem technického zabezpečení skládky).

  - V souladu s projektem rekultivace a v návaznosti na podmínky vyplývající z ukládání odpadů zajistit průběžnou realizaci rekultivačních prací.

  - V návaznosti na územní možnosti a postup rekultivačních prací postupně zajistit včasnou realizaci komplexního projektu vegetačních úprav.

  - Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci nestandardních provozních stavů a havárií a dodržování pracovní a technologické kázně.

  - Provádět pravidelnou kontrolu technických zabezpečení při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, a popřípadě bezodkladně realizovat nápravná opatření.

  - Zajistit údržbu a výchovu vysázené areálové zeleně a popřípadě i její obnovu tak, aby byla zachována její funkčnost.

  - S příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví dohodnout rozsah a četnost kontrolního monitorování  jakosti vod ze studní DB-2 (Hůrky č.p. 15), DB-3 (hůrky č.p. 14) a DB-6 (Hůrky č.p.13) a zajistit provádění monitorování s předáváním výsledků příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a  § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing.  Jaroslava  H o n o v á

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU

Oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ (Ing. Alexandr Mertl, leden 2006)

Závěr zjišťovacího řízení (Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, zn.:  510/235/06 – 9zř/100 ze dne 3. 4. 2006)

Dokumentace vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí (Ing. Alexandr Mertl, červenec 2006)

Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ a k dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí

Poznatky z místního šetření v areálu skládky Lišov a jeho okolí

Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku

Související právní předpisy a literatura

PŘÍLOHY

Mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou přiloženy kopie hodnocených vyjádření obdržených k oznámení záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ a k dokumentaci vlivů záměru „Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky“ na životní prostředí, ve smyslu § 6 odst. 5 a § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Vyjádření pana Bohumíra Němce k oznámení záměru

(ze dne 23. 8. 2005  )

Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k dokumentaci

(ze dne 23. 8. 2006)

Vyjádření Sdružení pro záchranu prostředí CALLA k dokumentaci

(ze dne 31. 8. 2006  )

Vyjádření Hnutí DUHA, místní skupiny České Budějovice, k dokumentaci

(ze dne 26. 8. 2006)

Vyjádření města Lišov k dokumentaci

(zn.: 3126/06 ze dne 22. 8. 2006)

Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, k dokumentaci

(zn.: OOŽP/8018/2006/Ko ze dne 9. 8. 2006)

Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k dokumentaci

(č.j.: KUJCK 22632/2006 OZZL/4-Vlč ze dne 28. 8. 2006)

Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice, k  dokumentaci

(zn.: 42/OOH/0624398.02/06/CAH ze dne 28. 8. 2006)

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k dokumentaci

(zn.: 5347/06/HVSHV ze dne 18. 8. 2006)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k dokumentaci

(č.j.: 2468/740/06/HM ze dne 11. 8. 2006)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadových technologií a obalů k dokumentaci

(č.j.: 53474/ENV/06, 943/750/06 ze dne 14. 8. 2006)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie k dokumentaci

(č.j.: 1972/660/06, 53473/ENV/06 ze dne 1. 8. 2006)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody k oznámení záměru

(č.j.: 13420/ENV/06-718/620/06 ze dne 3. 3. 2006)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod k dokumentaci

(č.j.: 2425/650/06; 53478/ENV/06 ze dne 8. 8. 2006)